EK I

EK II – VIII arası konulara uygulanacak tanımlar

Ek II – VIII arası konularla ilgili olarak aşağıdaki tanımlar uygulanır:

Isıtıcılarla ilgili tanımlar:

- ‘mahal ısıtıcı kazan’: Ek-IV Şekil 1-4 arası için ‘kazan’ olarak anılan, fosil yakıtların ve/veya biyokütle yakıtların yanması ve/veya elektrik dirençli ısıtıcı elemanların Joule etkisinin kullanılması ile ısı üreten bir mahal ısıtıcısıdır.

- ‘kombine ısıtıcı kazan’: Ek-IV Şekil 1-4 arası için ‘kazan’ olarak anılan, istenilen aralıklar boyunca belirli sıcaklık seviyesinde, miktarda ve debide sıcak içme veya kullanma suyu üretimi için ısı üreten ve harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlanan mahal ısıtıcı kazandır.

- ‘ısı pompası mahal ısıtıcısı’: Ek IV Şekil 1-3 arası için ‘ısı pompası’ olarak anılan, ısı üretmek için ortam ısısını bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alan su ısıtıcısıdır. Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı elektrik dirençli ısıtıcı elemanların Joule etkisini veya fosil ve/veya bio-kütle yakıtlardaki yanmayı kullanan bir veya daha fazla ek ısıtıcı ile de donatılabilir.

- ‘ısı pompası kombine ısıtıcısı’: Ek-IV Şekil 1-3 arası için ‘ısı pompası’ olarak anılan, istenilen aralıklar boyunca belirli sıcaklık seviyesinde, miktarda ve debide sıcak içme veya kullanma suyu üretimi için ısı üreten ve harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısını,

- ‘ek ısıtıcı’: Öncelikli ısıtıcının sahip olduğu nominal ısıl gücün üzerinde bir ısı talebinin olması durumunda ısı üreten öncelikli olmayan ısıtıcıyı,

- ‘ek ısıtıcı nominal ısıl gücü (Psup)’: Bir ek ısıtıcının mahal ısıtması sırasında ve eğer mümkün ise standart şartlarda su ısıtırken, beyan edilen ve kW olarak ifade edilen ısıl gücüdür. Eğer ek ısıtıcı, bir ısı pompası mahal ısıtıcısı ya da ısı pompası kombine ısıtıcısı ise, ek ısıtıcı nominal ısıl gücünün belirlenmesi için standart şart dış mekan sıcaklığı Tj= + 7 oC’dir.

- ‘dış ortam sıcaklığı (Tj)’: Dış ortamdaki havanın kuru termometre sıcaklığıdır. Derece Santigrat olarak ifade edilir. Bağıl nem, bu sıcaklığa karşılık gelen yaş termometre sıcaklığıyla gösterilebilir.

- ‘yıllık enerji tüketimi (QHE)’: Bir ısıtıcının belirli bir ısıtma sezonunda referans yıllık ısıtma talebini karşılaması için gerekli olan yıllık mahal ısıtması enerji tüketimidir. Nihai enerji tüketimi bakımından kW cinsinden ve/veya GCV için Gj olarak ifade edilir.

- ‘hazırda-bekleme konumu’: Isıtıcının tasarlandığı şekilde çalışması için ana enerji kaynağından gelen enerji girdisine bağlı olarak, ana enerji besleme hattına bağlı olduğu durumdur. Bu konumda belirsiz bir zaman boyunca sürdürülebilen sadece şu fonksiyonlar yerine getirilir: etkin hale gelme veya etkin hale gelme ve etkin hale geliş fonksiyonuna hazır olduğunu gösterme işareti ve/veya bilgi veya mevcut durum gösterimi.

- ‘hazırda-bekleme konumunda enerji tüketimi (PSB)’: Isıtıcının hazırda-bekleme konumunda beklerken kW olarak ifade edilen enerji tüketimidir.

- ‘dönüşüm katsayısı (CC)’: Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2012/27/AB sayılı Direktifine göre öngörülen %40 ortalama AB üretim verimini gösteren katsayıdır. Dönüşüm katsayısı değeri CC= 2,5’tir.

- ‘brüt kalorifik değer (GCV)’: Birim miktarda yakıttan, bu yakıt oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde çıkan toplam enerji miktarıdır. Bu miktar, yakıt içinde olan herhangi bir miktardaki su buharının ve yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğunlaşma ısısını da içerir.

Mahal ısıtıcı kazanlar, kombine ısıtıcı kazanlar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları ile ilgili tanımlar

- ‘aktif konumda mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ηson)’:

- Yakıt kullanan mahal ısıtıcı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için nominal ısıl güçteki faydalı verim ile %30 nominal güçteki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasıdır.  “%” olarak ifade edilir.

- Mahal ısıtıcı elektrik kazanlar ve kombine ısıtıcı elektrik kazanlar için nominal ısıl güçteki faydalı verimdir. “%” olarak ifade edilir.

- Ek ısıtıcısı olmayan kojenerasyon mahal ısıtıcıları için nominal ısıl güçteki faydalı verimdir. “%” olarak ifade edilir,

- Ek ısıtıcısı olan kojenerasyon mahal ısıtıcıları için, ek ısıtıcı devre dışıyken nominal ısıl güçteki faydalı verim ile ek ısıtıcı devredeyken nominal ısıl güçteki faydalı verimin ağırlıklı ortalamasıdır. “%” olarak ifade edilir.

- ‘faydalı verim (η)’: Bir mahal ısıtıcı kazanın, kombine ısıtıcı kazanın veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının faydalı ısıl gücü ile toplam enerji girişi arasındaki orandır. “%” olarak ifade edilir. Burada toplam enerji girişi GCV olarak ve/veya nihai enerjinin CC ile çarpılmış hali olarak belirtilir.

- ‘faydalı ısıl güç  (P)’: Bir mahal ısıtıcı kazanın, kombine ısıtıcı kazanın veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının ısı taşıyıcısına aktarılan ısıl gücüdür. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘elektrik verimi (ηel)’: Bir kojenerasyon mahal ısıtıcısının elektrik çıkışı ile toplam enerji girişi arasındaki orandır. “%” olarak ifade edilir. Burada toplam enerji girişi GCV olarak ve/veya nihai enerjinin CC ile çarpılmış hali olarak belirtilir.

- ‘ateşleme brülörü enerji tüketimi (Pign)’: Ana brülörü ateşlemek için tasarlanmış bir brülörün enerji tüketimidir. GCV olarak “W” ile ifade edilir.

- ‘yoğuşmalı kazan’: Normal çalışma şartlarında ve verilen çalışma suyu sıcaklıklarında yanma ürünlerindeki su buharını, bu su buharındaki gizli ısıyı ısıtma maksadıyla kullanmak için kısmen yoğunlaştıran bir mahal ısıtıcı kazan veya kombine ısıtıcı kazandır.

- ‘yardımcı elektrik tüketimi’: Bir mahal ısıtıcı kazanın, kombine ısıtıcı kazanın veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının tasarlandığı şekilde çalışması için yıllık olarak gereken elektrik enerjisidir. Tam yükte (elmax), kısmi yükte (elmin), hazır bekleme konumunda ve her konum için varsayılan çalışma saatlerindeki elektrik enerjisi tüketiminden hesaplanır. Nihai enerji bakımından “kWh” olarak ifade edilir.

- ‘hazırda-bekleme ısı kaybı (Pstby)’: Bir mahal ısıtıcı kazanın, kombine ısıtıcı kazanın veya kojenerasyon mahal ısıtıcısının, ısı talebi olmaksızın, çalışma konumlarında gerçekleşen ısı kaybıdır. “kW” olarak ifade edilir.

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı kompası kombine ısıtıcılar ile ilgili tanımlar:

- ‘nominal performans katsayısı (COPrated)’ veya ‘nominal primer enerji oranı (PERrated)’: Standart şartlarda ısıtma sağlarken, “kW” olarak beyan edilen ısıl gücün, GCV bakımından “kW” olarak ifade edilen enerji girişine ve/veya “kW” olarak ifade edilen CC ile çarpılmış nihai enerjiye bölünmesi ile elde edilen değerdir.

- ‘referans tasarım şartları’: Ek-VII Tablo 10’da belirtildiği şekilde, referans tasarım sıcaklığı, maksimum bivalent sıcaklık ve maksimum çalışma limit sıcaklığının kombinasyonudur.

- ‘referans tasarım sıcaklığı (Tdesignh)’: Ek-VII Tablo 10’da belirtildiği şekilde,  kısmi yük oranının 1’e eşit olduğu, derece Santigrat olarak ifade edilen dış ortam sıcaklığıdır.

- ‘kısmi yük oranı (pl(Tj))’: Dış ortam sıcaklığından 16°C ‘nin çıkarılmasıyla elde edilen değerin, referans tasarım sıcaklığından 16°C’nin çıkarılmasıyla elde edilen değere bölünmesi sonucunda ortaya çıkan orandır.

- ‘ısıtma sezonu’: Ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartları için bir çalışma şartları setidir. Her sıcaklık aralığı (bin) için dış ortam sıcaklıkları kombinasyonlarını ve bu sıcaklıkların her sezonda kaç saat meydana geldiğini tarif eder.

- ‘bin (binj)’: Ek-VII Tablo 12’de belirtildiği şekilde, dış ortam sıcaklığı ve bin saatlerinin bir kombinasyonudur.

- ‘bin saatleri (Hj)’: Ek VII Tablo’12 de belirtildiği şekilde, her bin için belli bir dış hava sıcaklığının gerçekleştiği, her ısıtma sezonuna göre yılda saat olarak ifade edilen saatlerdir.

- ‘ısıtma için kısmi yük (Ph(Tj))’:  Belirli bir dış ortam sıcaklığındaki ısıtma yüküdür. Dizayn yükünün kısmi yük oranıyla çarpımı sonucunda bulunur ve “kW” olarak ifade edilir.

- ‘mevsimsel performans katsayısı (SCOP)’ veya ‘mevsimsel primer enerji oranı (SPER)’: Elektrik enerjisi kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısının veya ısı pompası kombine ısıtıcının genel performans katsayısı veya yakıt kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısının veya ısı pompası kombine ısıtıcının genel primer enerji oranıdır. Belirli bir ısıtma sezonunu temsil eder, referans yıllık ısıtma talebinin yıllık enerji tüketimine bölünmesiyle hesaplanır.

- ‘referans yıllık ısıtma talebi (QH)’: Belirli bir ısıtma sezonu için referans ısıtma talebidir. SCOP veya SPER değerlerinin hesaplanmasında kullanılır. Isıtma tasarım yükü ile yıllık eşdeğer aktif konum saatlerinin çarpımıyla bulunur ve “kWh” olarak ifade edilir.

- ‘yıllık eşdeğer aktif konum saatleri (HHE)’:  Referans yıllık ısıtma talebinin karşılanması için bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının tarafından ısıtma tasarım yükünün sağlanması gereken yıllık saat sayısıdır. “h” olarak ifade edilir.

- ‘aktif konum performans katsayısı (SCOPon)’ veya ‘aktif primer enerji oranı (SPERon)’: Belirli bir ısıtma sezonu için aktif konumda elektrik enerjisi kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının ortalama performans katsayısı veya aktif konumda yakıt kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının ortalama primer enerji oranıdır.

- ‘ısıtma için ek kapasite (sup(Tj))’: Eğer ısıtma için beyan edilen kapasite, ısıtma için gereken kısmi yükten az ise, ısıtma için gereken kısmi yükü karşılamak amacıyla ısıtma için beyan edilen kapasiteyi destekleyen bir ek ısıtıcının Psup olarak belirtilen nominal ısıl gücüdür. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘bin-özel performans katsayısı (COPbin(Tj))’ veya ‘bin özel primer enerji oranı (PERbin(Tj))’: Bir sezondaki her bin (sıcaklık aralığı) için elektrik enerjisi kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının performans katsayısı veya yakıt kullanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının primer enerji oranıdır. Bu oran, ısıtma için gerekli olan kısmi yükten, ısıtma için beyan edilen kapasiteden ve belirli binler (sıcaklık aralığı) için beyan edilen performans katsayısından türetilir. Diğer binler için enterpolasyon veya ekstrapolasyon yoluyla hesaplanır ve gerekli olan yerlerde bozulma katsayısıyla düzeltilir.

- ‘ısıtma için beyan edilen kapasite (Pdh(Tj))’: Bir dış ortam sıcaklığı için, bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının sağlayabildiği ısıtma kapasitesidir. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘kapasite kontrol’: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının, soğutma çevriminde kullanılan akışkanlardan en az birisinin hacimsel debisini değiştirerek, kapasitesini değiştirebilmesidir. Hacimsel debi değiştirilemiyorsa ‘sabit’, hacimsel debi iki veya daha fazla adımda değiştirilebiliyorsa ‘değişken’ olarak belirtilir.

- ‘ısıtma için tasarım yükü’ (Pdesignh)’: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının referans tasarım sıcaklığındaki nominal ısıl gücüdür (Prated). Buna göre, dış ortam sıcaklığının referans tasarım sıcaklığına eşit olduğu durumda, ısıtma için tasarım yükü değeri ısıtma için kısmi yük değerine eşittir. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj))’ veya ‘beyan edilen primer enerji oranı (PERd(Tj))’: Sınırlı sayıda özel bindeki (sıcaklık aralığında) performans katsayısı veya primer enerji oranıdır.

- ‘bivalent sıcaklık (Tbiv)’: Piyasaya arz edenin ısıtma için beyan ettiği, ısıtma için beyan edilen kapasitenin ısıtma için kısmi yüke eşit olduğu ve bu değerin altında, ısıtma için beyan edilen kapasitenin, ısıtma için kısmi yükü karşılamasında ek ısıtma kapasitesine ihtiyaç duyduğu dış ortam sıcaklığıdır. Derece Santigrat olarak ifade edilir.

- ‘çalışma limit sıcaklığı (TOL)’: Piyasaya arz edenin ısıtma için beyan ettiği, bu sıcaklığın altındaki değerlerde havadan-suya ısı pompası mahal ısıtıcısı veya havadan-suya ısı pompası kombine ısıtıcının herhangi bir ısıtma kapasitesi sağlayamayacağı ve beyan edilen ısıtma kapasitesinin sıfıra eşit olduğu dış ortam sıcaklığıdır. Derece Santigrat olarak ifade edilir.

- ‘su ısıtma için çalışma limit sıcaklığı (WTOL):’ Piyasaya arz edenin ısıtma için beyan ettiği, üzerindeki değerlerde ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının herhangi bir ısıtma kapasitesi sağlayamayacağı ve beyan edilen ısıtma kapasitesinin sıfıra eşit olduğu su çıkış sıcaklığıdır. Derece Santigrat olarak ifade edilir.

- ‘ısıtma için cycling-kısa devre çalışma- aralığı kapasitesi (Pcych)’: Kısa devre çalışma test aralığı boyunca ısıtma için entegre ısıtma kapasitesidir. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘cycling aralığı verimi (COPcyc veya PERcyc)’: Cycling test aralığı boyunca ortalama performans katsayısı veya ortalama primer enerji oranıdır. Aralık boyunca “kW” cinsindeki entegre ısıtma kapasitesinin, GCV olarak kW cinsinden ve/veya nihai enerji olarak kW cinsindeki değerin CC ile çarpılmasıyla ifade edilen aynı aralıktaki entegre enerji girdisine bölünmesiyle hesaplanır.

- ‘bozulma katsayısı (Cdh)’: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının cycling nedeniyle verim kaybının ölçülmesidir. Eğer Cdh ölçme ile belirlenmemişse bu durumda varsayılan bozulma katsayısı Cdh = 0,9 dur.

- ‘aktif konum’: Kapalı bir alan için ısıtma yükünde olma ve ısıtma fonksiyonlarının aktif olduğu saatlere karşılık gelen durumdur. Bu durum, bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının gereken iç ortam sıcaklığına ulaşmak veya devam ettirmek için cycling yapma durumunu da kapsar.

- ‘off konumu’: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının ana enerji kaynağına bağlı olarak ve herhangi bir fonksiyon icra etmediği durumdur. Bu duruma, sadece off konumunda olduğunu gösterir bir işaret ve sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine göre elektromanyetik uyum şartlarını sağladığı durumlar da  dahildir.

- ‘termostat-off konumu’: Herhangi bir ısıtma yükü ve aktif ısıtma fonksiyonunun olmadığı duruma karşılık gelen durumdur. Buna göre, ısıtma fonksiyonu ‘açık’ durumdadır fakat ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcı çalışır durumda değildir. Aktif konumdaki cycling durumu termostat-off konumu olarak değerlendirilmez.

- ‘karter ısıtma konumu’: Soğutucu akışkanın kompresöre kaçmasını önlemek için bir ısıtma cihazının aktif olduğu durumdur. Bu şekilde, kompresör çalışmaya başladığında yağdaki soğutucu akışkan konsantrasyonunun sınırlanması sağlanır.

- ‘off konumda enerji tüketimi (POFF)’: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının off konumunda iken enerji tüketimidir. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘termostat-off konumu enerji tüketimi (PTO)’:  Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının termostat-off konumundaki enerji tüketimidir. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘karter ısıtma konumu enerji tüketimi (PCK)’: Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının karter ısıtma konumundaki enerji tüketimidir. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘düşük-sıcaklık ısı pompası’: Özellikle düşük sıcaklık uygulamaları için tasarlanmış bir ısı pompası mahal ısıtıcısıdır. Bu ısıtıcılar, ortalama iklim değerlerindeki referans tasarım şartları için –7 °C (–8 °C) kuru (ıslak) termometre sıcaklıktaki giriş için 52°C çıkış sıcaklığına sahip su sağlayamazlar.

- ‘düşük-sıcaklık uygulaması’: İç ortam ısı eşanjörü çıkış sıcaklığı 35°C iken, ısı pompası mahal ısıtıcısının beyan edilen ısıtma kapasitesini sağladığı durumdur.

- ‘orta-sıcaklık uygulaması’: İç ortam ısı eşanjörü çıkış sıcaklığı 55°C iken, ısı pompası mahal ısıtıcısı veya ısı pompası kombine ısıtıcının beyan edilen ısıtma kapasitesini sağladığı durumdur.

Kombine ısıtıcılarda su ısıtmasına ilişkin tanımlar

- ‘yük profili’: EK-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, belirli bir su çekişi dizisidir. Her kombine ısıtıcı en az bir yük profilini karşılar.

- ‘su çekişi’: Ek-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, faydalı su debisi, faydalı su sıcaklığı, faydalı enerji içeriği ve en üst (pik) sıcaklığın bir kombinasyonudur.

- ‘faydalı su debisi (f)’: Ek-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, dakikada litre olarak ifade edilen minimum debidir. Buna göre sıcak su, referans enerjiye katkı sağlamaktadır.

- ‘faydalı su sıcaklığı (Tm)’: Ek-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, sıcak suyun referans enerjiye destek olmaya başladığı derece Santigrat olarak ifade edilen su sıcaklığıdır.

- ‘faydalı enerji miktarı (Qtap)’: Ek-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, faydalı su sıcaklığına eşit veya üstünde ve faydalı su debisine eşit veya üstünde olması koşuluyla sıcak suyun, kWh olarak ifade edilen, enerji miktarıdır.

- ‘sıcak suyun enerji miktarı’: Suyun özgül ısı kapasitesi, sıcak su çıkışıyla soğuk su girişi arasındaki ortalama sıcaklık farkı ve verilen sıcak suyun toplam kütlesinin çarpımıdır.

- ‘en yüksek-pik- sıcaklık (Tp)’:  Ek-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, cihazdan su çekilmesi sırasında erişilecek, derece Santigrat olarak ifade edilen minimum su sıcaklığıdır.

- ‘referans enerji (Qref)’: Ek-VII Tablo 15’te belirtildiği gibi, özel bir yük profilinde, su çekişlerindeki faydalı enerji miktarının toplamıdır. “kW” olarak ifade edilir.

- ‘maksimum yük profili’: Bir kombine ısıtıcının o yük profilindeki sıcaklık ve debi şartlarını yerine getirirken sağlayabildiği en büyük referans enerjisine sahip yük profilidir.

- ‘beyan edilen yük profili’: Su ısıtma enerji verimliliğini belirlerken uygulanan yük profilidir.

- ‘günlük elektrik kullanımı (Qelec)’:  Beyan edilen yük profili altında, birbirini izleyen 24 saatlik periyodlarda su ısıtmak için tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. Nihai enerjiye göre “kW” olarak ifade edilir.

- ‘günlük yakıt tüketimi (Qfuel)’: Beyan edilen yük profili altında birbirini izleyen 24 saatlik periyodlarda su ısıtmak için tüketilen yakıt miktarıdır. GCV’ye göre “kWh” olarak ve Ek-VII madde 5(f)’e uygun olarak GCV cinsinden “GJ” olarak ifade edilir.

- ‘yıllık elektrik tüketimi (AEC)’: Bir kombine ısıtıcının beyan edilen yük profilinde ve verilen iklim şartlarında su ısıtırken tükettiği yıllık elektrik miktarıdır. Nihai enerjiye göre “kW” olarak ifade edilir.

- ‘yıllık yakıt kullanımı (AFC)’:  Bir kombine ısıtıcının beyan edilen yük profilinde ve verilen iklim şartlarında su ısıtırken tükettiği yıllık fosil yakıt ve/veya bio-kütle yakıt miktarıdır. GCV’ye göre “GJ” cinsinden ifade edilir.

Güneş enerjisi cihazlarına ilişkin tanımlar

- ‘yıllık güneş enerjisi-dışı katkı (Qnonsol)’: Güneş enerjisi kolektörü tarafından yakalanan yıllık toplam ısı ve güneş enerjisi sıcak su tankındaki ısı kayıpları dikkate alınarak, kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin faydalı ısı kapasitesine yıllık elektrik enerjisi (primer enerjiye göre “kW” olarak ifade edilir) ve/veya yakıt (GCV’ye göre GJ cinsinden ifade edilir) katkısıdır.

- ‘kollektör açıklık alanı (Asol)’: Ek-IV Şekil 1 ile 4 arası için ‘kollektör ölçüsü’ olarak anılır. Konsantre olmamış güneş radyasyonunun kolektöre girdiği maksimum izdüşüm alanıdır. “m²” olarak ifade edilir.

- ‘kollektör verimi (ηcol)’:  Güneş kolektörüyle etrafındaki hava arasındaki sıcaklık farkının 40 K olduğu durumda ve toplam güneş ışınımı 1.000 W/m² iken, güneş kolektörünün verimidir. “%” olarak ifade edilir.

- ‘durma kayıpları (S)’: Belirli su ve ortam sıcaklıklarında, güneş enerjisi sıcak su tankından kaybolan ısıl güçtür. “W” olarak ifade edilir.

- ‘depo hacmi (V)’: Ek-IV Şekil 1-4 arası için ‘tank hacmi’ olarak anılır. Güneş enerjisi sıcak su tankının nominal hacmidir. “litre” veya “m³” olarak ifade edilir.

- ‘yardımcı elektrik tüketimi (Qaux)’: Ek-IV Şekil 5 için ‘yardımcı elektrik’ olarak anılır. Sadece güneş enerjisi cihazından oluşan bir sistemdeki pompadan ve hazır bekleme durumundaki enerji kullanımından kaynaklanan yıllık enerji tüketimidir. Nihai enerjiye göre “kWh” olarak ifade edilir.

- ‘pompa güç tüketimi (solpump)’: Sadece güneş enerjisi sisteminin kollektör devresinde bulunan pompanın nominal elektrik enerjisi kullanımıdır. “W” olarak ifade edilir.

- ‘hazır bekleme durumunda enerji kullanımı’ (solstandby): sadece güneş enerjisi sisteminin, pompa ve ısı üreteci devre dışıyken nominal elektrik enerjisi kullanımıdır. “W” olarak ifade edilir.

Diğer tanımlar

- ‘ortalama iklim şartları’, ‘daha soğuk iklim şartları’ ve ‘daha sıcak iklim şartları’: Sırasıyla Strasburg,  Helsinki ve Atina için sıcaklık ve küresel güneş ışınımı şartlarının özellikleridir.

- ‘model belirleyici’: Özel bir mahal ısıtıcısını, kombine ısıtıcıyı, sıcaklık kontrolünü, güneş enerjisi cihazını, mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi paketini veya bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi paketini, aynı marka, tedarikçi veya satıcı adını taşıyan diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik (harf ve sayılardan oluşan) oluşan koddur.

EK II

Enerji verimliliği sınıfları

- MEVSİMSEL MAHAL ISITMASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI

Düşük sıcaklık ısı pompaları ve düşük sıcaklık uygulamaları için ısı pompası mahal ısıtıcıları dışında bir ısıtıcının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı Tablo-1’de belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğine göre belirlenir.

Düşük sıcaklık ısı pompaları ve düşük sıcaklık uygulamaları için ısı pompası mahal ısıtıcılarının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları Tablo-2’de belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğine göre belirlenir.

Isı pompası mahal ısıtıcıları, ısı pompası kombine ısıtıcılar ve düşük sıcaklık ısı pompaları için bir ısıtıcının ortalama iklim şartlarındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği Ek-VII’nin 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre hesaplanır.

Tablo 1

Düşük sıcaklık ısı pompaları ve düşük sıcaklık uygulamaları için ısı pompası mahal ısıtıcıları dışındaki ısıtıcıların mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları

| Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı | Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği % olarak ηs |
| --- | --- |
| A +++ | η s ≥ 150 |
| A ++ | 125 ≤ η s < 150 |
| A + | 98 ≤ η s < 125 |
| A | 90 ≤ η s < 98 |
| B | 82 ≤ η s < 90 |
| C | 75 ≤ η s < 82 |
| D | 36 ≤ η s < 75 |
| E | 34 ≤ η s < 36 |
| F | 30 ≤ η s < 34 |
| G | η s < 30 |

Tablo 2

Düşük sıcaklık ısı pompaları ve düşük sıcaklık uygulamaları için ısı pompası mahal ısıtıcılarının

mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları

| Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı | Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği % olarak ηs |
| --- | --- |
| A +++ | η s ≥ 175 |
| A ++ | 150 ≤ η s < 175 |
| A + | 123 ≤ η s < 150 |
| A | 115 ≤ η s < 123 |
| B | 107 ≤ η s < 115 |
| C | 100 ≤ η s < 107 |
| D | 61 ≤ η s < 100 |
| E | 59 ≤ η s < 61 |
| F | 55 ≤ η s < 59 |
| G | η s < 55 |

- SU ISITMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI

Bir kombine ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, o ısıtıcının Tablo-3’te belirtilen su ısıtma enerji verimliliğine göre belirlenir.

Bir kombine ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği Ek-VII’nin 5 inci maddesine göre hesaplanır.

Tablo 3

Beyan edilen yük profillerine göre kombine ısıtıcıların su ısıtma enerji verimliliği sınıfları, % olarak η

|  | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh ≥ 62 | ηwh ≥ 62 | ηwh ≥ 69 | ηwh ≥ 90 | ηwh ≥ 163 | ηwh ≥ 188 | ηwh ≥ 200 | ηwh ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh < 62 | 53 ≤ ηwh < 62 | 61 ≤ ηwh < 69 | 72 ≤ ηwh < 90 | 130 ≤ ηwh < 163 | 150 ≤ ηwh < 188 | 160 ≤ ηwh < 200 | 170 ≤ η ηwh < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh < 53 | 44 ≤ ηwh < 53 | 53 ≤ ηwh < 61 | 55 ≤ ηwh < 72 | 100 ≤ ηwh < 130 | 115 ≤ ηwh < 150 | 123 ≤ ηwh < 160 | 131 ≤ ηwh < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh < 44 | 35 ≤ ηwh < 44 | 38 ≤ η wh < 53 | 38 ≤ η wh < 55 | 65 ≤ η wh < 100 | 75 ≤ η wh < 115 | 80 ≤ η wh < 123 | 85 ≤ ηwh < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh < 35 | 32 ≤ ηwh < 35 | 35 ≤ ηwh < 38 | 35 ≤ ηwh < 38 | 39 ≤ ηwh < 65 | 50 ≤ ηwh < 75 | 55 ≤ ηwh < 80 | 60 ≤ ηwh < 85 |
| C | 29 ≤ η wh < 32 | 29 ≤ ηwh < 32 | 32 ≤ ηwh < 35 | 32 ≤ ηwh < 35 | 36 ≤ ηwh < 39 | 37 ≤ ηwh < 50 | 38 ≤ ηwh < 55 | 40 ≤ ηwh < 60 |
| D | 26 ≤ η wh < 29 | 26 ≤ ηwh < 29 | 29 ≤ ηwh < 32 | 29 ≤ ηwh < 32 | 33 ≤ ηwh < 36 | 34 ≤ ηwh < 37 | 35 ≤ ηwh < 38 | 36 ≤ ηwh h < 40 |
| E | 22 ≤ η wh < 26 | 23 ≤ ηwh < 26 | 26 ≤ ηwh < 29 | 26 ≤ ηwh < 29 | 30 ≤ ηwh < 33 | 30 ≤ ηwh < 34 | 30 ≤ ηwh < 35 | 32 ≤ ηwh < 36 |
| F | 19 ≤ η wh < 22 | 20 ≤ ηwh < 23 | 23 ≤ ηwh < 26 | 23 ≤ ηwh < 26 | 27 ≤ ηwh < 30 | 27 ≤ ηwh < 30 | 27 ≤ ηwh < 30 | 28 ≤ ηwh < 32 |
| G | η wh < 19 | ηwh < 20 | ηwh < 23 | ηwh < 23 | ηwh < 27 | ηwh < 27 | ηwh < 27 | ηwh < 28 |

- GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU TANKLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI, EĞER BİR GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZIYSA (PARÇASIYSA)

Bir güneş enerjisi sıcak su tankının enerji verimliliği sınıfı, eğer bir güneş enerjisi cihazıysa (parçasıysa), Tablo-4’te belirtildiği şekilde duruş kayıpları esas alınarak belirlenir.

Tablo 4

Güneş enerjisi sıcak su tankları enerji verimliliği sınıfları, eğer bir güneş enerjisi cihazıysa (parçasıysa)

| Enerji verimliliği sınıfı | Litre olarak V depo hacmiyle, Watt olarak duruş kayıpları S |
| --- | --- |
| A+ | S< 5,5 + 3,16 · V 0,4 |
| A | 5,5 + 3,16 · V0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4 |
| B | 8,5 + 4,25 · V0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4 |
| C | 12 + 5,93 · V0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4 |
| D | 16,66 + 8,33 · V0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4 |
| E | 21 + 10,33 · V0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4 |
| F | 26 + 13,66 · V0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4 |
| G | S > 31 + 16,66 · V 0,4 |

EK III

Etiketler

1.	MAHAL ISITICILAR

1.1	Etiket 1

1.1.1	Mahal ısıtıcı kazanlar için mevsimsel enerji verimliliği sınıfları A++ … G

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı,

III.	Mahal ısıtıcı fonksiyonu,

IV.	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı, Ek-II’nin 1 inci maddesine göre belirlenir; mahal ısıtıcı kazanın mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olmalıdır,

V.	kW olarak nominal ısıl güç; en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VI.	Ses gücü seviyesi LWA ; iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde.

(b)	Mahal ısıtıcısı kazanların etiket dizayn hususları bu Ek’in 5 inci maddesine uygun olmalıdır.

1.1.2	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A++ …  G olan kojenerasyon mahal ısıtıcıları

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı,

III.	Mahal ısıtıcı fonksiyonu,

IV.	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı, Ek-II’nin 1 inci maddesine göre belirlenir; kojenerasyon mahal ısıtıcısının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olmalıdır,

V.	Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak, kW cinsinden nominal ısıl güç; en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VI.	Ses gücü seviyesi LWA ; iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde.

(b)	Kojenerasyon mahal ısıtıcılarının etiket dizayn hususları bu Ek’in 6 ıncı maddesine uygun olmalıdır.

1.1.3	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A++ … G olan, düşük sıcaklık ısı pompaları hariç, ısı pompası mahal ısıtıcıları

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı,

III.	Sırasıyla orta ve düşük sıcaklık uygulaması için mahal ısıtıcı fonksiyonu,

IV.	Ortalama iklim şartlarında, orta ve düşük sıcaklık uygulaması için mevsimsel mahal ısıtması enerji  verimliliği sınıfı, Ek-II’nin 1 inci maddesine göre belirlenir; orta ve düşük sıcaklık uygulaması için ısı pompası mahal ısıtıcısının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olmalıdır,

V.	Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak, sırasıyla orta ve düşük sıcaklık uygulamaları için ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW cinsinden nominal ısıl güç; en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VI.	Ses gücü seviyesi LWA ; iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde.

(b)	Isı pompası mahal ısıtıcılarının etiket dizayn hususları bu Ek’in 7 inci maddesine uygun olmalıdır. İstisna olarak, bir modelin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 66/2010 saylı AB Regülasyonuna göre ‘EU Ecolabel’ etiketini alması durumunda EU Ecolabel etiketinin bir kopyası da eklenebilir.

1.1.4	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A++ … G olan düşük sıcaklık ısı pompaları

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı,

III.	Düşük sıcaklık uygulaması için mahal ısıtıcı fonksiyonu,

IV.	Ortalama iklim şartlarında, orta ve düşük sıcaklık uygulaması için mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı, Ek-II’nin 1 inci maddesine göre belirlenir; düşük sıcaklık ısı pompası mahal ısıtıcısının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfı başlığı ile aynı yükseklikte olmalıdır,

V.	Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dâhil edilmiş olarak, ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW cinsinden nominal ısıl güç; en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VI.	Belirleyici üç sıcaklık bölgesini gösteren Avrupa sıcaklık haritası,

VII.	Ses gücü seviyesi, LWA ; iç ortamda (eğer uygulanabilirse) ve dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde.

(b)	Düşük sıcaklık ısı pompası etiketlerinin dizayn hususları bu Ek’in 8 inci maddesine göre olacaktır. İstisna olarak, bir modelin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 66/2010 saylı AB Yönetmeliğine göre ‘EU Ecolabel’ etiketini alması durumunda EU Ecolabel etiketinin bir kopyası da eklenebilir.

1.2	Etiket 2

    - Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … D olan mahal ısıtıcı kazanlar

(a) Bu Ek’in 1.1.1(a) numaralı maddesinde listelenen bilgiler etikette olmalıdır.

(b) Mahal ısıtıcısı kazanların etiket dizayn hususları, bu Ek’in 5 inci maddesine uygun olmalıdır.

1.2.2	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … D olan kojenerasyon mahal ısıtıcıları

(a) Bu Ek’in 1.1.2(a) numaralı maddesinde listelenen bilgiler etikette olmalıdır.

(b) Kojenerasyon mahal ısıtıcılarının etiket dizayn hususları, bu Ek’in 6 ıncı maddesine uygun olmalıdır.

1.2.3	Düşük sıcaklık ısı pompaları hariç, mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … D olan ısı pompası mahal ısıtıcıları

(a) Bu Ek’in 1.1.3(a) numaralı maddesinde listelenen bilgiler etikette olmalıdır.

(b) Isı pompası mahal ısıtıcılarının etiketin dizayn hususları, bu Ek’in 7 inci maddesine uygun olmalıdır.

1.2.4	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … D olan düşük sıcaklık ısı pompası mahal ısıtıcıları

(a) Bu Ek’in 1.1.4(a) numaralı maddesinde listelenen bilgiler etikette olmalıdır.

(b) Düşük sıcaklık ısı pompası mahal ısıtıcılarının etiket dizayn hususları bu Ek’in 8 inci maddesine uygun olmalıdır.

2.	KOMBİNE ISITICILAR

2.1	Etiket 1

2.1.1	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A++ … G ve su ısıtma enerji verimliliği A - G olan kombine ısıtıcı kazanlar

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı,

III.	Mahal ısıtma fonksiyonu ve su ısıtma fonksiyonu; Ek-VII’nin Tablo-15’ine uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili dâhil olmak üzere,

IV.	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek-II’nin 1 inci ve 2 inci maddelerine göre belirlenir; kombine ısıtıcısı kazanın, mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfını gösteren okların başları, ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olmalıdır.

V.	kW olarak nominal ısıl güç; en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VI.	Ses gücü seviyesi LWA ; iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VII.	Sadece pik saatler dışında çalışabilen kombine ısıtıcı kazanlar için bu Ek’in 9(d)(11) numaralı maddesinde atıf yapılan piktogram (resim yazı) ilave edilebilir.

(b)	Kombine ısıtıcı kazanların etiket dizayn hususları, bu Ek’in 9 uncu maddesine uygun olmalıdır.

2.1.2	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A++ … G ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A … G olan ısı pompası kombine ısıtıcılar

- Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı,

III.	Orta sıcaklık uygulaması için mahal ısıtma fonksiyonu ve su ısıtma fonksiyonu; Ek-VII Tablo 15’e göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili dâhil olarak,

IV.	Ortalama iklim şartlarında orta sıcaklık uygulaması için mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve ortalama iklim şartlarında su ısıtma enerji verimliliği sınıfı; Ek-II’nin 1 inci ve 2 maddelerine göre belirlenir. Isı pompası kombine ısıtıcının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfını gösteren okların başları, ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olacaktır.

V.	Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dâhil edilmiş olarak, ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW cinsinden nominal ısıl güç; en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VI.	Belirleyici üç sıcaklık bölgesini gösteren Avrupa sıcaklık haritası,

VII.	Ses gücü seviyesi LWA ; iç ortamda (eğer uygulanabilirse) ve dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya yuvarlatılmış biçimde,

VIII.	Sadece pik saatler dışında çalışabilen ısı pompası kombine ısıtıcılar için bu Ek’in 10(d)(12) numaralı maddesinde atıf yapılan piktogram (resim yazı) ilave edilebilir

(b)	Isı pompası kombine ısıtıcılarının etiket dizayn hususları bu Ek’in 10 uncu maddesine uygun olmalıdır.

2.2	Etiket 2

2.2.1	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … D ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+ … F olan kombine ısıtıcı kazanlar

(a) Bu Ek’in 2.1.1(a) numaralı maddesinde listelenen bilgiler etikette bulunmalıdır.

(b) Kombine ısıtıcı kazanların etiket dizayn hususları, bu Ek’in 9 uncu maddesine uygun olmalıdır.

2.2.2	Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … D ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+ … F olan ısı pompası kombine ısıtıcılar

(a) Bu Ek’in 2.1.2(a) numaralı maddesinde listelenen bilgiler etikette bulunmalıdır.

(b) Isı pompası kombine ısıtıcıların etiket dizayn hususları, bu Ek’in 10 uncu maddesine uygun olmalıdır.

3.	MAHAL ISITICI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları A+++ … G olan ısı pompası mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için etiket.

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Satıcı ve/veya Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Satıcı ve/veya Tedarikçinin model(leri) tanıcı işareti,

III.	Mahal ısıtma fonksiyonu,

IV.	Mahal ısıtıcının mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı; Ek-II’nin 1 inci maddesine göre belirlenir,

V.	Bir güneş kolektörü, sıcak su tankı, sıcaklık kontrol ve/veya ek mahal ısıtıcısının, mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketine dâhil edilip edilemeyeceğinin gösterilmesi,

VI	Mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı Ek-IV’ün 5 inci maddesine göre belirlenir; mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfını gösteren okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfı başlığı ile aynı yükseklikte olmalıdır.

(b)	Mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin etiket dizayn hususları bu Ek’in 11 inci maddesine uygun olmalıdır. Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı A+++ … D arası olan mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için, A+++ - G skalasındaki son sınıflar E … G koyulmayabilir.

4. 	KOMBİNE ISITICI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Mevsimsel mahal ısıtması ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+++ … G olan kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için etiket.

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

I.	Satıcı ve/veya Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Satıcı ve/veya Tedarikçinin model (leri) tanıcı işareti,

III.	Mahal ısıtma ve su ısıtma fonksiyonu; Ek-VII’nin Tablo-15’ine göre uygun harfle ifade edilen beyan edilmiş yük profili dâhil olmak üzere,

IV.	Kombine ısıtıcının mevsimsel mahal ısıtması ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfları; Ek-II’nin 1 inci ve 2 inci maddelerine göre belirlenir,

V.	Bir güneş kolektörü, sıcak su tankı, sıcaklık kontrol ve/veya ek ısıtıcının kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketine dâhil edilip edilemeyeceğinin gösterilmesi,

VI.	Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı; Ek-IV’ün 6 ıncı maddesine göre belirlenir. Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfını gösteren okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfı başlığı ile aynı yükseklikte olmalıdır.

VII.	Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin su ısıtma enerji verimliliği sınıfı Ek IV madde 6’ya göre belirlenir. Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin su ısıtma enerji verimliliği gösteren okun başı ilgili enerji verimliliği sınıfı başlığı ile aynı yükseklikte olacaktır.

(b)	Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 12’ye göre olacaktır.  Sezonsal mahal ısıtması ve/veya su ısıtma enerji verimliliği sınıfı A+++ – D arası olan kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için, A+++ - G skalasındaki E … G son sınıfları koyulmayabilir.

5.	Mahal ısıtıcı kazan için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Sırasıyla A++ - G ve A+++ -D skalaları;

- Ok:  yükseklik 5mm, aralık: 1,3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 14pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Ok: yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❼	Sezonsal mahal ısıtması enerji sınıfı:

- Ok: en 22mm, yükseklik: 12mm, renkler: %100 siyah

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❽	Ses gücü seviyesi, iç ortam

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 20pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 15 pt, %100 siyah.

❾	Nominalı ısıl güç:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 45 pt, %100 siyah.

- Metin ‘kW’: Calibri normal, 30 pt, %100 siyah.

❿	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓫	Tedarikçinin adı veya markası

⓬	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

6.	Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için etiket dizaynı aşağıdaki gibidir:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, piktogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Sırasıyla A++ - G ve A+++ -D skalaları;

- Ok:  yükseklik 5mm, aralık: 1,3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 14pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Ok: yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❼	Sezonsal mahal ısıtması enerji sınıfı:

- Ok: en 22mm, yükseklik: 12mm, renkler: %100 siyah

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❽	Ses gücü seviyesi, iç ortam

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 20pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 15 pt, %100 siyah.

❾	Nominal ısıl güç (Rated Heat Output):

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 45 pt, %100 siyah.

- Metin ‘kW’: Calibri normal, 30 pt, %100 siyah.

❿	Elektrik fonksiyonları

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

⓫	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓬	Tedarikçinin adı veya markası

⓭	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

7.	Isı pompası mahal ısıtıcıları için etiket dizaynı aşağıdaki gibidir:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, piktogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Orta ve düşük sıcaklık uygulamaları;

- Metin ’55 °C’ ve ’35 °C’: Calibri normal, 14 pt, %100 siyah.

❼	Sırasıyla A++ - G ve A+++ -D skalaları;

- Ok:  yükseklik 5mm, aralık: 1,3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 14pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Ok: yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❽	Sezonsal mahal ısıtması enerji sınıfı:

- Ok: en 22mm, yükseklik: 12mm, renkler: %100 siyah

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❾	Ses gücü seviyesi, iç ortam (uygulanıyorsa) ve dış ortam:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 20pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 15 pt, %100 siyah.

❿	Nominal ısıl güç:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri at least 15 pt, %100 siyah.

- Metin ‘kW’: Calibri regular 15 pt, 30 pt, %100 siyah.

⓫	Avrupa sıcaklık haritası ve renk kareleri.

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Renkler:

Koyu mavi: 86-51-00-00,

Orta mavi:  53-08-00-00.

Açık mavi: 25-00-02-00.

⓬	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓭	Tedarikçinin adı veya markası

⓮	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

8. 	Düşük sıcaklık ısı pompaları için etiket dizaynı aşağıdaki gibidir:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan ,Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, piktogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Düşük sıcaklık uygulamaları;

- Metin ’35 °C’: Calibri normal, 14 pt, %100 siyah.

❼	Sırasıyla A++ - G ve A+++ -D skalaları;

- Ok:  yükseklik 5mm, aralık: 1,3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 14pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Ok: yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❽	Sezonsal mahal ısıtması enerji sınıfı:

- Ok: en 22mm, yükseklik: 12mm, renkler: %100 siyah

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❾	Ses gücü seviyesi, iç ortamda (eğer uygulanabiliyorsa) ve dış ortamda

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 20pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 15 pt, %100 siyah.

❿	Nominal ısıl güç:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri en az 18 pt, %100 siyah.

- Metin ‘kW’: Calibri normal, 13,5 pt, %100 siyah.

⓫	Avrupa sıcaklık haritası ve renk kareleri.

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Renkler:

Koyu mavi: 86-51-00-00,

Orta mavi:  53-08-00-00.

Açık mavi: 25-00-02-00.

⓬	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓭	Tedarikçinin adı veya markası

⓮	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

9.	Kombine ısıtıcı kazan için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi, Ek VII Tablo 15’de göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen yük profili dahil, Calibri bold 16 pt, %100 siyah

❼	Sırasıyla A++ - G ve A- G, A+++ - D veya A+  - F skalaları;

- Ok:  yükseklik 5mm, aralık: 1,3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 14pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Ok: yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❽	Sezonsal mahal ısıtması ve su ısıtma enerji sınıfı:

- Ok: en 14mm, yükseklik 9mm, renkler: %100 siyah

- Metin: Calibri bold, 18pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❾	Nominalı ısıl güç:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 37,5 pt, %100 siyah.

- Metin ‘kW’: Calibri normal, 18 pt, %100 siyah.

❿	Ses gücü seviyesi, iç ortam

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 20pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 15 pt, %100 siyah.

⓫	Eğer uygulanabilirse, yoğun olmayan saatlere uygunluk

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm

⓬	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓭	Tedarikçinin adı veya markası

⓮	 Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

10.	Isı pompası kombine ısıtıcılar için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi, Ek VII Tablo 15’de göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen yük profili dahil, Calibri bold 16 pt, %100 siyah.

❼	Sırasıyla A++ - G ve A- G, A+++ - D veya A+  - F skalaları;

- Ok:  yükseklik 5mm, aralık: 1,3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 14pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Ok: yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❽	Sezonsal mahal ısıtması ve su ısıtması enerji sınıfı:

- Ok: en 14mm, yükseklik 9mm, renkler: %100 siyah

- Metin: Calibri bold, 18 pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

❾	Nominalı ısıl güç:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, en az 12 pt, %100 siyah.

- Metin ‘kW’: Calibri normal, 10 pt, %100 siyah.

❿	Avrupa sıcaklık haritası ve renk kareleri.

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Renkler:

Koyu mavi: 86-51-00-00,

Orta mavi:  53-08-00-00.

Açık mavi: 25-00-02-00.

⓫	Ses gücü seviyesi, iç ortam (uygulandığında) ve dış ortam:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 15pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 10 pt, %100 siyah.

⓬	Eğer uygulanabilirse, yoğun olmayan saatlere uygunluk

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

⓭	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓮	Tedarikçinin adı veya markası

⓯	 Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

11.	Mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 210 mm eninde ve 297 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 6 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 191 mm, yükseklik: 37 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 2 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 191 mm.

❺	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❻	Mahal ısıtıcı

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Mahal ısıtıcının sezonsal mahal ısıtma enerji verimi sınıfı

Ok: en: 24mm, yükseklik: 14mm, %100 siyah

Metin:  Calibri bold, 28pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

❼	Güneş kolektörü, sıcak su depo tankı, sıcaklık kontrol ve/veya ek ısıtıcı paketi:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- ‘+’ sembolü: Calibri bold 50 pt, %100 cyan

- Kutular: en 12 mm, yükseklik 12 mm, sınır 4 pt, %100 cyan.

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❽	Sınırlı A++ - G skalası;

- Ok:  yükseklik 15mm, aralık: 3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Eğer uygulanabilirse, son sınıf: 00-X-X-00

- Metin: Calibri bold, 30pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❾	Mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: en 33mm, yükseklik: 19mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 40pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış

❿ Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 12pt

⓫	Satıcı ve/veya tedarikçinin adı veya markası

⓬	 Satıcı ve/veya Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Satıcı ve/veya tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 191 x 19 mm olan bir alana sığacaktır.

12.	Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 210 mm eninde ve 292 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 6 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00, pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 191 mm, yükseklik: 37 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 2 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 191 mm.

❺	Kombine ısıtıcı:

- Piktogram; tarif edildiği gibi: su ısıtma fonksiyonu için, Ek VII Tablo 15’de göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen, yük profili dâhil, Calibri bold 16 pt, %100 siyah.

- Kombine ısıtıcının sezonsal mahal ısıtması ve su ısıtması enerji verimliği sınıfı.

Ok: en: 19mm, yükseklik: 11mm, %100 siyah

Metin:  Calibri bold, 23pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

❻	Güneş kolektörü, sıcak su depo tankı, sıcaklık kontrol ve/veya ek ısıtıcı paketi:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- ‘+’ sembolü: Calibri bold 50 pt, %100 cyan

- Kutular: en 12 mm, yükseklik 12 mm, sınır 4 pt, %100 cyan.

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❼ 	Mahal ısıtma fonksiyonu:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

❽	Sınırıyla A+++ - G skalası

- Ok:  yükseklik 6,5mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –X -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Sekizinci sınıf: 00-X-X-00,

Eğer uygulanabilirse, son sınıflar: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❾	Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin sezonsal mahal ısıtması ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: en 24mm, yükseklik: 14mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 28pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış

❿ 	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi: su ısıtma fonksiyonu için, Ek VII Tablo 15’de göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen, Calibri bold 22 pt, %100 siyah.

⓫	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 12pt

⓬	Bayi ve/veya tedarikçinin adı veya markası

⓭	 Bayi ve/veya Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Bayi ve/veya tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 191 x 19 mm olan bir alana sığacaktır.

Ek IV

Ürün fişi

1.	MAHAL ISITICILAR

1.1	Mahal ısıtıcının ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır:

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Ek II madde 1’e göre modelin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı,

- kW olarak nominal ısıl gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için ortalama iklim şartları altında),

- % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği,  en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’e göre hesaplanmış  (ısı pompası mahal ısıtıcıları için ortalama iklim şartları altında);

- Nihai enerji bakımından kW olarak veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’e göre hesaplanmış  (ısı pompası mahal ısıtıcıları için ortalama iklim şartları altında),

- Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için uygulanabiliyorsa);

- Mahal ısıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler,

Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için ilave olarak:

- % olarak elektrik verimi, en yakın tam sayıya yuvarlanmış olarak,

Isı pompası mahal ısıtıcıları için ilave olarak:

- Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dâhil edilmiş olarak, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW olarak nominal ısıl gücü. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış,

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında, % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’e göre hesaplanmış olarak.

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında, nihai enerji bakımından kW olarak ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’e göre hesaplanmış,

- Ses gücü seviyesi, L WA , dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış

1.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç mahal ısıtıcı modeli kapsayabilir.

1.3	Fişte bulunan bilgiler etiketin renkli veya siyah beyaz bir kopyası şeklinde de verilebilir. Bu durumda, etikette olmayıp madde 1.1 de listelenen bilgiler de verilmelidir.

2.	KOMBİNE ISITICILAR

2.1	Kombine ısıtıcının ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır:

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Mahal ısıtması için orta sıcaklık uygulaması (ve eğer uygulanabilirse ısı pompası kombine ısıtıcılar için, düşük sıcaklık uygulaması); su ısıtması için Ek VII Tablo 15’de göre uygun harf ve tipik kullanım olarak ifade edilmiş beyan edilen yük profili,

- Modelin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1 ve 2’ye göre belirlenmiş.

- kW olarak nominal ısıl gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için ortalama iklim şartları altında),

- Mahal ısıtması için nihai enerji bakımından kW olarak veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’ye göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında). Su ısıtması için nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi kullanımı ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında).

- % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’e göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında); % olarak su ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında),

- Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için uygulanabiliyorsa),

- Eğer uygulanabiliyorsa, kombine ısıtıcının sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabildiğinin bir göstergesi,

- Kombine ısıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler,

Isı pompası kombine ısıtıcılar için ilave olarak:

- Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dâhil edilmiş olarak, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW olarak nominal ısıl gücü. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış,

- Mahal ısıtması için daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki nihai enerji bakımından kW olarak veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde  4’ye göre hesaplanmış). Su ısıtması için daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi kullanımı ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt  tüketimi. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış.

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’e göre hesaplanmış. Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki  % olarak su ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış.

- Ses gücü seviyesi, L WA , dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış.

2.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç kombine ısıtıcı modeli kapsayabilir.

2.3	Fişte bulunan bilgiler etiketin renkli veya siyah beyaz bir kopyası şeklinde de verilebilir. Bu durumda, etikette olmayıp madde 2.1 de listelenen bilgiler de verilmelidir.

3.	SICAKLIK KONTROLLERİ

3.1	Sıcaklık kontrolün ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır:

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Sıcaklık kontrolünün sınıfı

- Sıcaklık kontrolünün sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğine katkısı, % olarak ve tek ondalığa kadar yuvarlatılmış şekilde.

3.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç sıcaklık kontrol modelini kapsayabilir.

4.	GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI

4.1	Güneş enerjisi cihazının ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır (kolektör devresinde bulunan pompalar için uygulanabildiği takdirde):

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Kolektörün yüzey alanı, m² olarak ve iki ondalıklı.

- Kolektörün verimi,  % olarak ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış.

- Güneş enerjisi sıcak su depo tankının enerji verimliliği sınıfı, Ek VII madde 3’e göre belirlenmiş.

- Güneş enerjisi sıcak su depo tankının bekleme kayıpları, W olarak ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış.

- Güneş enerjisi sıcak su depo tankının depolama hacmi, litre ve m³ olarak.

- Ortalama iklim koşulları altında M L, XL, ve XXL yük profilleri için yıllık güneş enerjisi dışı ısı katkısı,    Q nonsol , elektrik için primer enerji bakımından kWh ve veya GCV bakımından kWh ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

- Pompanın enerji kullanımı, W cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

- Hazır bekleme durumunda enerji kullanımı, W cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

- Yıllık yardımcı elektrik enerjisi kullanımı, Q aux, nihai enerji bakımından kWh ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

4.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç güneş enerjisi cihazı modelini kapsayabilir.

5.	MAHAL ISITICISI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için fiş, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler dâhil olmak üzere sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 de belirlenen hususları içerir:

- I: öncelikli mahal ısıtıcısının sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği değeri, % olarak ifade edilir,

- II: bu Ekin Tablo 5 ve 6’sında belirtildiği gibi, paketin sırasıyla öncelikli ve ek ısıtıcılarının ısıl kapasitelerinin ağırlığını belirtmek için faktör,

- III: 294/(11. Prated) matematiksel ifadenin değeri, burada Prated  öncelikli mahal ısıtıcısına aittir,

- IV: 115/(11.Prated) matematiksel ifadenin değeri, burada Prated  öncelikli mahal ısıtıcısına aittir.

Öncelikli ısı pompası mahal ısıtıcıları için ilave olarak:

- V: ortalama ve daha soğuk iklim şartlarındaki sezonsal mahal ısıtması enerji verimlilikleri arasındaki farkın değeri, % olarak ifade edilir,

- VI: daha sıcak ve ortalama iklim şartlarındaki sezonsal mahal ısıtması enerji verimlilikleri arasındaki farkın değeri, % olarak ifade edilir,

6. 	KOMBİNE ISITICI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için fiş madde (a)  ve (b) de belirtilen hususları içerir:

- Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler dahil olmak üzere, sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 3’de belirtilen hususlar:

- I: öncelikli kombine ısıtıcının sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği değeri, % olarak ifade edilir,

- II: bu Ekin Tablo 5 ve 6’sında belirtildiği gibi, paketin sırasıyla öncelikli ve ek ısıtıcılarının ısıl kapasitelerinin ağırlığını belirtmek için faktör,

- III: 294/(11.Prated) matematiksel ifadenin değeri, burada Prated  öncelikli kombine ısıtıcıya aittir,

- IV: 115/(11. Prated) matematiksel ifadenin değeri, burada Prated  öncelikli kombine ısıtıcıya aittir.

Öncelikli ısı pompası kombine ısıtıcılar için ilave olarak:

- V: ortalama ve daha soğuk iklim şartlarındaki sezonsal mahal ısıtması enerji verimlilikleri arasındaki farkın değeri, % olarak ifade edilir,

- VI: daha sıcak ve ortalama iklim şartlarındaki sezonsal mahal ısıtması enerji verimlilikleri arasındaki farkın değeri, % olarak ifade edilir,

- Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin su ısıtma enerji verimliliklerini değerlendirmek için Şekil 5’ de belirlenen elemanlar, burada aşağıdaki bilgiler dahil edilecektir:

- I: kombine ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği değeri, % olarak ifade edilir,

- II: (220.Qref)/Qnonsol matematiksel ifadesinin değeri. Burada Qref Ek VII, Tablo 15 den ve Qnonsol kombine ısıtıcının beyan edilen M, L, XL veya XXL yük profilleri için güneş enerjisi cihazının ürün fişinden alınmıştır,

- III: % olarak ifade edilen (Qaux .2,5)/ (220.Qref) matematiksel ifadesinin değeri. Burada Qaux güneş enerjisi cihazının ürün fişinden ve Qref beyan edilen M, L, XL veya XXL yük profilleri için Ek VII, Tablo 15 den alınmıştır.

Tablo 5

Bu EK Şekil 1 amaçları için, öncelikli mahal ısıtıcısı kazan veya kazan kombine ısıtıcı ve ek ısıtıcının ağırlıklandırılması (*)

| Psup/(Prated + Psup) (**) | II. sıcak su depo tankı olmayan paket | III. sıcak su depo tankı olan paket |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |
| (*) Orta değerler birbirine yakın iki değer arasında enterpolasyonla hesaplanmıştır (**) Prated öncelikli mahal ısıtıcısı veya kombine ısıtıcıya aittir |  |  |

Tablo 6

Bu EK Şekil 2 - 4 amaçları için, öncelikli kojenerasyon mahal ısıtıcısı, ısı pompası mahal ısıtıcısı, ısı pompası kombine ısıtıcı veya düşük sıcaklık ısı pompası ve ek ısıtıcının ağırlıklandırılması (*)

| Prated/(Prated + Psup) (**) | II. sıcak su depo tankı olmayan paket | III. sıcak su depo tankı olan paket |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |
| (*) Orta değerler birbirine yakın iki değer arasında enterpolasyonla hesaplanmıştır (**) Prated öncelikli mahal ısıtıcısı veya kombine ısıtıcıya aittir |  |  |

Şekil 1

Öncelikli mahal ısıtma kazanları ve öncelikli kombine ısıtıcı kazanlar için, sırasıyla bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi ve bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi fişinin teklif edilen paketin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren elemanı

Bu fiş için verilen paketteki ürünlerin enerji verimliliği bir binaya monte edildiğinde gerçek enerji verimliliğini göstermeyebilir, zira verimlilik dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve ürünlerin binanın ölçü ve özelliklerine bağlı olarak boyutlandırmaları gibi etmenlerden etkilenir.

Şekil 2

Öncelikli kojenerasyon mahal ısıtıcıları için, bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi fişinin teklif edilen paketin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren elemanı

Bu fiş için verilen paketteki ürünlerin enerji verimliliği bir binaya monte edildiğinde gerçek enerji verimliliğini göstermeyebilir, zira verimlilik dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve ürünlerin binanın ölçü ve özelliklerine bağlı olarak boyutlandırmaları gibi etmenlerden etkilenir.

Şekil 3

Öncelikli ısı pompası mahal ısıtıcıları ve öncelikli ısı pompası kombine ısıtıcılar için, sırasıyla bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi ve bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi fişinin teklif edilen paketin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren elemanı

Bu fiş için verilen paketteki ürünlerin enerji verimliliği bir binaya monte edildiğinde gerçek enerji verimliliğini göstermeyebilir, zira verimlilik dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve ürünlerin binanın ölçü ve özelliklerine bağlı olarak boyutlandırmaları gibi etmenlerden etkilenir.

Şekil 4

Öncelikli düşük sıcaklık ısı pompaları için, bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi fişinin teklif edilen paketin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren elemanı

Bu fiş için verilen paketteki ürünlerin enerji verimliliği bir binaya monte edildiğinde gerçek enerji verimliliğini göstermeyebilir, zira verimlilik dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve ürünlerin binanın ölçü ve özelliklerine bağlı olarak boyutlandırmaları gibi etmenlerden etkilenir.

Şekil 5

Öncelikli mahal ısıtıcısı kazanlar ve öncelikli ısı pompası kombine ısıtıcılar için, bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi fişinin teklif edilen paketin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğini gösteren elemanı

Bu fiş için verilen paketteki ürünlerin enerji verimliliği bir binaya monte edildiğinde gerçek enerji verimliliğini göstermeyebilir, zira verimlilik dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve ürünlerin binanın ölçü ve özelliklerine bağlı olarak boyutlandırmaları gibi etmenlerden etkilenir.

EK V

Teknik dokümantasyon

1.	MAHAL ISITICILAR

Mahal ısıtıcılar için Madde 3(1)(c) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Mahal ısıtıcısı modelin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler:

- Mahal ısıtıcı kazanlar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları için, Tablo 7 de belirtilen parametreler, EK VII’ye göre ölçülmüş ve hesaplanmış.

- Isı pompası mahal ısıtıcıları için, Tablo 8 de belirtilen parametreler, EK VII’ye göre ölçülmüş ve hesaplanmış.

- Isı pompası mahal ısıtıcıları için, iç ve dış ünitelerin kombinasyonlarını kapsayan özel bir modelle ilgili bilginin tasarıma ve/veya diğer kombinasyonların ekstarpolasyonuyla (verilerin uzatılmasıyla)  elde edildiği yerlerde, bu hesaplama ve/veya ekstrapolasyonların ayrıntıları ve hesaplamaların doğruluğunu kanıtlamak için yapılan testlerden biri, bu kombinasyonların performansını hesaplamak için kullanılan matematiksel modelin ayrıntıları ve bu modeli doğrulamak için alınan ölçümlerin ayrıntıları da dâhil olmak üzere.

- Mahal ısıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler,

2.	KOMBİNE ISITICILAR

Kombine ısıtıcılar için Madde 3(2)(c) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Kombine ısıtıcı modelin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler:

- Kombine ısıtıcı kazanlar için, Tablo 7 de belirtilen parametreler, EK VII’ye göre ölçülmüş ve hesaplanmış.

- Isı pompası kombine ısıtıcılar için, Tablo 8 de belirtilen parametreler, EK VII’ye göre ölçülmüş ve hesaplanmış.

- Isı pompası kombine ısıtıcılar için, iç ve dış ünitelerin kombinasyonlarını kapsayan özel bir modelle ilgili bilginin tasarıma ve/veya diğer kombinasyonların ekstarpolasyonuyla (verilerin uzatılmasıyla)  elde edildiği yerlerde, bu hesaplama ve/veya ekstrapolasyonların ayrıntıları ve hesaplamaların doğruluğunu kanıtlamak için yapılan testlerden biri, bu kombinasyonların performansını hesaplamak için kullanılan matematiksel modelin ayrıntıları ve bu modeli doğrulamak için alınan ölçümlerin ayrıntıları da dahil olmak üzere.

- Isı pompası kombine ısıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler,

Tablo 7

Mahal ısıtıcı kazanlar, kombine ısıtıcılar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları için teknik parametreler

| Model(ler): [bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoğuşmalı kazan: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düşük sıcaklık (**) kazanı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B11 Kazan: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcısı: [evet/hayır] Eğer evetse, ek ısıtıcısı var mı [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombine ısıtıcı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madde | Sembol | Değer |  | Birim |  | Madde | Sembol | Değer | Birim |
| Nominalı ısıl güç | Prated | X |  | kW |  | Sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği | ηs | X | % |
| Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi, çıktısı |  |  |  |  |  | Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim |  |  |  |
| Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) | P4 | X,X |  | kW |  | Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) | η4 | x,x | % |
| Maksimum kapasitesinin %30’unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**) | P1 | X,X |  | kW |  | Maksimum kapasitesinin %30’unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**) | Η1 | x,x | % |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için: Faydalı ısıl güç |  |  |  |  |  | Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için: Faydalı verim |  |  |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcı maksimum kapasitede, ek ısıtıcı devrede değil | PCHP 100 | x,x |  | kW |  | Kojenerasyon mahal ısıtıcın maksimum kapasitede, ek ısıtıcı devrede değil | PCHP 100 | x,x | % |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcı maksimum kapasitede, ek ısıtıcı devrede | PCHP 100 SUP100 | x,x |  | kW |  | Kojenerasyon mahal ısıtıcın maksimum kapasitede, ek ısıtıcı devrede | PCHP 100 +Sup100 | X,x | % |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için elektriksel verim |  |  |  |  |  | Ek ısıtıcı |  |  |  |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcı maksimum kapasitede, ek ısıtıcı devrede değil | η el,CHP100 +Sup0 | x,x | % |  |  | Nominalı ısıl güç (maksimum) | Psup | x,x | kW |
| Kojenerasyon mahal ısıtıcı maksimum kapasitede, ek ısıtıcı devrede | η el,CHP100 +Sup0 | x,x | % |  |  | Giren enerji tipi |  |  |  |
| Yardımcı elektrik tüketimi |  |  |  |  |  | Diğer kalemler |  |  |  |
| Tam yükte | elmax | X,x |  | kW |  | Hazır bekleme sırasında ısı kaybı | P stby | x,x | kW |
| Kısmi yükte | elmin | x,x |  | kW |  | Ateşleme brülörü enerji tüketimi | P ign | x,x | kW |
| Hazır bekleme durumunda | PSB | x,xxx |  | kW |  | Yıllık enerji tüketimi | Q HE | x | kWh veya GJ |
|  |  |  |  |  |  | Ses gücü seviyesi, iç ortam | L WA | x | dB |

| Kombine ısıtıcılar için: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beyan edilen yük profili |  |  |  |  | Su ısıtma enerji verimliliği | ηwh | x | % |
| Günlük elektrik tüketimi | Q elec | x,xxx | kWh |  | Günlük yakıt tüketimi | Q fuel | x,xxx | kWh |
| Yıllık elektrik tüketimi |  | x,xxx | kW |  | Yıllık yakıt tüketimi | AFC | x | GJ |
| İletişim bilgileri | Tedarikçinin adı ve adresi |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Yüksek sıcaklık çalışması anlamı ısıtıcı dönüşünde 60°C ve ısıtıcı çıkışında 80°C gidiş suyu sıcaklığı olmasıdır. (**)Düşük sıcaklık çalışması anlamı, ısıtıcı girişinde: yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş suyu sıcaklığı olmasıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 8

Isı pompası mahal ısıtıcılar ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için teknik parametreler

| Model(ler): [bilginin ait olduğu model(ler)i tarif eden bilgi] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havadan suya ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudan suya ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuzlu sudan (deniz suyundan) tatlı suya ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düşük sıcaklık ısı pompası: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ek ısıtıcısı var mı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isı pompası kombine ısıtıcı: [evet/hayır] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametreler, düşük sıcaklık ısı pompalarının dışında, orta sıcaklık uygulaması için beyan edilecektir. Düşük sıcaklık ısı pompaları için ise parametreler düşük sıcaklık uygulaması için beyan edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametreler, ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartları için beyan edilecektir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madde | Sembol | Değer | Birim |  | Madde | Sembol | Değer | Birim |
| Nominalı ısıl güç (*) | Prated | x | kW |  | Sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği | ηs | x | % |
| İç ortam sıcaklığı 20°C ve dış ortam sıcaklığı Tj iken kısmi yük için beyan edilen ısıtma kapasitesi |  |  |  |  | İç ortam sıcaklığı 20°C ve dış ortam sıcaklığı Tj iken kısmi yük için beyan edilen performans katsayısı veya primer enerji oranı |  |  |  |
| T j = – 7 °C | Pdh | x,x | kW |  | T j = – 7 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| T j = + 2 °C | Pdh | x,x | kW |  | T j = +2 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| T j = + 7 °C | Pdh | x,x | kW |  | T j = + 7 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| T j = +12 °C | Pdh | x,x | kW |  | T j = +12 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| T j = bivalent sıcaklık | Pdh | x,x | kW |  | T j = – 7 °C | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| T j = çalışma limit sıcaklığı | Pdh | x,x | kW |  | T j = çalışma limit sıcaklığı | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| Havadan suya ısı pompaları için T j = -15 °C (eğer TOL<-20°C ise) | Pdh | x,x | kW |  | Havadan suya ısı pompaları için T j = -15 °C (eğer TOL<-20°C ise) | COPd veya PERd | x,xx veya x,x | - veya % |
| bivalent sıcaklık | Pbiv | x,x | kW |  | Havadan suya ısı pompaları için çalışma limit sıcaklığı | TOL | x | °C |
| Isıtma için on –off çalışma durma aralığı kapasitesi | Pcych | x,x | kW |  | Isıtma için on –off çalışma durma aralığı kapasitesi | COPcyc veya PERcyc | x,xx veya x,x | - veya % |
| Bozulma katsayısı (**) | Cdh | x,x | - |  | Isıtma suyu için çalışma limit sıcaklığı | WTOL | x | °C |

| Aktif konum dışında diğer çalışma konumlarında enerji tüketimi |  |  |  |  | Ek ısıtıcı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Off konumu | Poff | x,xxx | kW |  | Kayıtlı ısıl kapasite (**) | Psup | x,x | kW |
| Termostat off konumu | PTo | x,xxx | kW |  | Kullanılan enerji tipi |  |  |  |
| Hazır bekleme konumu | PSB | x,xxx | kW |  |  |  |  |  |
| Karter ısıtma konumu | PCK | x,xxx | kW |  |  |  |  |  |

| Diğer maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapasite kontrol | Sabit/değişken |  |  |  | Havadan suya ısı pompaları: hava akış oranı, dış ortam | - | x | m³/h |
| Ses gücü seviyesi, iç ortam/dış ortam | PWA | x/x | dB |  | Su veya tuzlu sudan suya ısı pompaları: maksimum tuzlu su ve su akış oranı, dış ortam eşanjörü | - | x | m³/h |
| Yıllık enerji tüketimi | QHE | x | kWh veya Gj |  |  |  |  |  |

Isı pompası kombine ısıtıcı:

| Beyan edilen yük profili | x |  |  |  | Su ısıtma enerji verimi | ηwh | x | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Günlük elektrik tüketimi | Qelc | x,xxx | kWh |  | Günlük yakıt tüketimi | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Yıllık elektrik tüketimi | AEC | x | kWh |  | Yıllık yakıt tüketimi | AFC | x | kWh |

| İletişim bilgileri | Tedarikçinin adı ve adresi |
| --- | --- |
| (*) Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için, maksimum ısıl güç Prated ısıtma için dizayn yüküne Pdesign eşittir ve bir ek ısıtıcının maksimum ısıtma gücü Psup ısıtma için ek kapasiteye eşittir sup(Tj) . (**) Eğer Cdh ölçümleme ile belirlenmemişse bu durumda varsayılan bozulma katsayısı Cdh =0,9 dur |  |

3.	SICAKLIK KONTROLLERİ

Sıcaklık kontroller için, Madde 3(3)(b) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Sıcaklık kontrol modelin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler:

- Sıcaklık kontrolünün sınıfı,

- Sıcaklık kontrolünün sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğine katkısı, % ve tek ondalığa yuvarlatılmış olarak.

- Sıcaklık kontrolün monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

4.	GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI

Güneş enerjisi cihazları için, Madde 3(4)(b) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Güneş enerjisi cihazı modelinin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler (kolektör devresindeki pompalar için uygulanabildiği takdirde):

- Kolektörün yüzey alanı Asol m² olarak, iki ondalıklı,

- Kolektörün verimi ηcol yüzde ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Sıcak su depo tankının enerji sınıfı, Ek II madde 3 e göre belirlenmiş,

- Sıcak su depo tankının durma kayıpları, W cinsinden ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Sıcak su depo tankının depolama hacmi V, litre ve m³ cinsinden,

- Yıllık güneş enerjisi dışı katkı (Q nonsol ), ortalama iklim şartlarında M, L, XL ve XXL yük profilleri için yıllık elektrik için primer enerji bakımından kWh ve/veya yakıt için GCV bakımından ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak.

- Pompanın güç tüketimi sol pump, W cinsinden ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Hazır bekleme durumunda güç tüketimi solstandby, W cinsinden ve iki ondalıklı olarak,

- Yıllık yardımcı elektrik enerjisi Qaux tüketimi nihai enerji bakımından kWh ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Güneş enerjisi cihazı monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

5.	MAHAL ISITICISI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için, Madde 3(5)(b) de belirtilen teknik 	doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi modelinin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler:

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği, % ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Bu ekin madde 1,3 ve 4 ünde belirlenen teknik parametreler.

- Güneş enerjisi cihazı monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

6.	KOMBİNE ISITICI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Kombine ısıtıcı sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için Madde 3(6)(c) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Kombine ısıtıcı sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketi modelinin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler:

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği ve su ısıtma enerji verimliliği, % ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Teknik parametreler bu ekin madde 2,3 ve 4’ünde belirtilen

- Isı pompası kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi paketinin monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler,

------

EK VI

Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenmediği durumlarda verilecek bilgiler

1.	MAHAL ISITICILAR

1.1	Madde 4(1)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

- Modelin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1 e göre belirlenmiş,

- Kayıtlı (maksimum) ısıl güç, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil, kW cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak (ısı pompası mahal ısıtıcıları için, ortalama iklim şartlarında),

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği % ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4 e göre hesaplanmış olarak (ısı pompası mahal ısıtıcıları için, ortalama iklim şartlarında),

- Nihai enerji bakımından kW olarak veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’e göre hesaplanmış  (ısı pompası mahal ısıtıcıları için ortalama iklim şartları altında),

- Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için uygulanabiliyorsa),

Kojenerasyon mahal ısıtıcılar için ilave olarak:

- % olarak elektrik verimi, en yakın tam sayıya yuvarlanmış olarak,

Isı pompası mahal ısıtıcıları için ilave olarak:

- Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dâhil edilmiş olarak, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW olarak nominal ısıl gücü. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış,

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında, % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’e göre hesaplanmış olarak.

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında, nihai enerji bakımından kW olarak ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’e göre hesaplanmış,

- Ses gücü seviyesi, L WA , dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış

Düşük sıcaklık ısı pompaları için ilave olarak

- Düşük sıcaklık ısı pompasının ancak düşük sıcaklık uygulamaları için uygun olabileceğini belirten bir işaret

1.2	Madde 1.1 de atıf yapılan bilginin ölçü ve yazı fontu okunacak şekilde basılacak veya görünecektir.

2.	KOMBİNE ISITICILAR

2.1	Madde 4(2)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

- Mahal ısıtması için, orta sıcaklık uygulaması, su ısıtması için beyan edilen yük profili, Ek VII Tablo 15’de göre uygun harf ve tipik kullanım şekliyle ifade edilir

- Modelin sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1 ve 2’ye göre belirlenmiş.

- kW olarak nominal ısıl gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için ortalama iklim şartları altında),

- Mahal ısıtması için nihai enerji bakımından kW olarak veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’ye göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında). Su ısıtması için nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi kullanımı ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında).

- % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3 ve 4’e göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında); % olarak su ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış (ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama iklim şartları altında),

- Ses gücü seviyesi, L WA ,  iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için uygulanabiliyorsa),

- Eğer uygulanabiliyorsa, kombine ısıtıcının sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabildiğinin bir göstergesi,

Isı pompası kombine ısıtıcılar için ilave olarak:

- Herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dâhil edilmiş olarak, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki kW olarak nominal ısıl gücü. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış,

- Mahal ısıtması için daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki nihai enerji bakımından kW olarak veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde  4’ye göre hesaplanmış). Su ısıtması için daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi kullanımı ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış.

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki % olarak sezonsal mahal ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’e göre hesaplanmış. Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki  % olarak su ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 5’e göre hesaplanmış.

- Ses gücü seviyesi, L WA , dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış.

2.2	Madde 2.1 de atıf yapılan bilginin ölçü ve yazı fontu okunacak şekilde basılacak veya görünecektir.

3.	MAHAL ISITICI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

3.1	Madde 4(3)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

- Modelin sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı, EK II madde 1 e göre belirlenmiş,

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği, % ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış,

- Ek IV de sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 de belirlenen hususlar,

3.2	Madde 3.1 de atıf yapılan bilginin ölçü ve yazı fontu okunacak şekilde basılacak veya görünecektir.

4.	KOMBİNE ISITICI, SICAKLIK KONTROL VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

4.1	Madde 4(4)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

- Modelin sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı EK II madde 1 ve 2 ye göre belirlenmiş,

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği ve su ısıtma enerji verimliliği, % ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış,

- Ek IV de sırasıyla Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 de belirlenen hususlar,

- Ek IV Şekil 5 de belirtilen hususlar.

4.2	Madde 4.1 de atıf yapılan bilginin ölçü ve yazı fontu okunacak şekilde basılacak veya görünecektir.

----

EK VII

Ölçmeler ve Hesaplamalar

1.	Uyum ve bu Yönetmelik şartlarına uyumun doğrulanması maksatları için, ölçmeler ve hesaplamalar referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu maksat için yayınlanan uyumlu standartları veya diğer güvenilir, doğru ve genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan yeniden yapılabilir metotlar kullanarak yapılacaktır. Ölçme ve hesaplamalar 2-6 arası maddelerdeki şartları ve teknik parametreleri karşılayacaklardır.

2.	Ölçme ve hesaplamalar için genel şartlar

- 3-7 arası maddelerde gösterilen ölçmeler için iç ortam sıcaklığı 20°C olarak ayarlanacaktır.

- 3-7 arası maddelerde gösterilen hesaplamalar için, elektrik tüketimi, madde 3(b), 4(g), 5(e) ve 6 da belirtildiği gibi yıllık elektrik tüketimi son kullanıcı için nihai enerji olarak ifade edilmediği sürece  CC 2,5 dönüşüm katsayısıyla çarpılacaktır.

- Ek ısıtıcısı olan ısıtıcılar için, nominal ısıl gücün, sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği,  su ısıtma enerji verimliliği, ses gücü seviyesi ve azot oksit emisyonların   ölçme ve hesaplaması ek ısıtıcıyı da dikkate alarak yapılacaktır.

- Nominalı ısıl güç, sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği,  su ısıtma enerji verimliliği,  yıllık enerji tüketimi ve ses gücü seviyesi için beyan edilen değerler en yakın tamsayıya yuvarlanacaktır.

3.	Mahal ısıtıcısı kazanların, kombine ısıtıcı kazanların ve kojenerasyon mahal ısıtıcılarının sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği ve enerji tüketimi

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği η aktif konumdaki sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği olarak hesaplanacak ve sıcaklık kontrollerin katkısını, yardımcı elektrik tüketimini, bekleme durumundaki ısı kaybını, varsa ateşleme brülörü (pilot brülör eğer varsa) enerji tüketimini mahsup ederek düzeltilecektir. Kojenerasyon mahal ısıtıcıları için dönüşüm faktörü CC için 2,5 değeriyle çarpılmış elektrik verimi ilave edilerek düzeltilecektir.

- Nihai Q HE  enerji bakımından kW cinsinden ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık enerji tüketimi, referans alınan yıllık enerji talebi ve sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği oranı olarak hesaplanacaktır.

4.	Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcıların sezonsal mahal ısıtması enerji verimi

- Kayıtlı performans katsayısını COP rated  veya nominal primer enerji oranını PER rated veya ses gücü seviyesini belirlemek için çalışma şartları Tablo 9 da belirtildiği gibi standart kayıt şartlarında olmalı ve ısıtma için beyan edilen aynı kapasite kullanılır.

- Ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartları için aktif konum performans katsayısı SCOP on ısıtma için kısmi yük Ph(T j ), ısıtma için ek kapasite sup(T j ) (uygulanabilirse), ve bin şartlarının uygulandığı bin saatleri ağırlıklı olarak bin-özel performans katsayısı veya bin-özel primer enerji oranına göre aşağıdaki şartları kullanarak hesaplanacaktır:

- Tablo 10 da verilen referans dizayn şartları,

- Ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında Avrupa referans ısıtma sezonu, Tablo 12 de verilmiştir.

- Isıtma kapasitesinin kontrolü tipine bağlı olarak eğer uygulanabilirse cycling nedeniyle enerji verimliliğinde meydana gelen herhangi bir bozulmanın etkileri

- Referans yıllık enerji talebi QH ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartları için ısıtma dizayn yükünün Pdesignh ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartları için sırasıyla yıllık eşdeğer aktif konumda olma saatleriyle HHE, 2 066, 2 465 ve 1 336 ile olan çarpımı olacaktır.

- Yıllık enerji tüketimi Q HE aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanacaktır:

- Referans yıllık enerji talebi QH ve aktif konum performans katsayısı SCOP on arasındaki veya aktif konunda primer enerji oranı SPER on arasındaki oran; ve

- Kapalı-off-durumda, termostat-off, hazır besleme ve ısıtma sezonunda karter ısıtma konumlarında yıllık enerji tüketimi.

- Sezonsal performans katsayısı SCOP veya sezonsal primer enerji oranı SPER referans yıllık ısı talebi QH ve yıllık enerji kullanımının oranı QHE olarak hesaplanacaktır.

- Sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği ηs sezonsal performans katsayısının SCOP dönüşüm katsayısına CC veya sezonsal primer enerji oranına SPER bölünmesiyle hesaplanacak, değer sıcaklık kontrolünün katkılarının ve su-/tuzlu su dan suya ısı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar bir  veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketiminin dikkate alınmasıyla düzeltilecektir.

- Nihai enerji bakımından kW olarak yıllık enerji kullanımı QHE ve/veya GCV  bakımından GJ olarak yıllık enerji kullanımı  referans yıllık ısıtma talebi ve sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliğinin ηs oranı olarak hesaplanacaktır.

5	Kombine ısıtıcıların su ısıtma enerji verimliliği

Bir kombine ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği η wh referans enerji Q ref ve aşağıdaki şartlarda sıcak su üretmesi gerekli enerjinin oranı olarak hesaplanacaktır:

(a)	ölçmeler Tablo 15 de verilen yük profillerini kullanarak yapılacaktır,

(b)	ölçmeler 24 saatlik bir ölçme çevrimi kullanarak aşağıdaki gibi yapılacaktır:

- 00:00 – 06:59 arasında herhangi bir su çekimi olmadan

- 07:00 dan itibaren beyan edilen yük profili dikkate alınarak su çekiliyor,

- Son su çekilmesinden 24:00 a kadar herhangi bir su çekilmesi yok.

(c)	beyan edilen yük profili maksimum yük profili veya maksimum yük profilinin bir altındaki yük profilidir

(d)	Isı pompası kombine ısıtıcılar için aşağıdaki ilave şartlar uygulanır:

-	ısı pompası kombine ısıtıcılar Tablo 9 da belirtilen şartlarda test edilecektir.

-	havalandırma egzoz havasını ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası kombine ısıtıcılar Tablo 11 de

belirtilen şartlarda test edilecektir.

(e) 	Nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık enerji kullanımı AEC  nihai enerji bakımından kWh olarak günlük elektrik enerjisi kullanımının Q elec  220 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

(f)	GCV  bakımından GJ olarak yıllık enerji kullanım AFC  günlük yakıt kullanımının Q fuel  220 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

6	Güneş enerjisi cihazlarının ölçme ve hesaplamaları için şartlar

Güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su depo tankı ve kolektör devresindeki pompa (eğer uygulanabilirse) ayrı ayrı test edileceklerdir. Güneş kolektörü ve güneş enerjisi sıcak su depo tankı ayrı ayrı test edilemiyorlarsa bunlar kombine olarak test edileceklerdir.

Sonuçlar durma kayıplarının S belirlenmesi ve kolektör veriminin η col , M, L, XL ve XXL yük profilleri için Tablo 13 ve 14  de verilen ortalama iklim şartları altında yıllık güneş enerjisi dışı ısı katkısının ve nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık yardımcı elektrik kullanımının Q aux hesaplamaları için kullanılacaktır.

.

Tablo 9

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için standart derecelendirme şartları

| Isı kaynağı | Dış ortam ısı eşanjörü (dış ünite) |  | İç ortam ısı eşanjörü (iç ünite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İklim şartları | Kuru termometre (yaş termometre) giriş sıcaklığı | Isı pompası mahal ısıtıcılar ve ısı pompası kombine ısıtıcılar, düşük sıcaklık ısı pompaları hariç |  | Düşük sıcaklık ısı pompaları |  |
|  |  |  | Giriş sıcaklığı | Çıkış sıcaklığı | Giriş sıcaklığı | Çıkış sıcaklığı |
| Dış ortam havası | Ortalama | + 7 °C (+ 6 °C) | +47°C | +55°C | +30°C | +35°C |
|  | Daha soğuk | + 2 °C (+ 1 °C) |  |  |  |  |
|  | Daha sıcak | + 14°C (+ 13 °C) |  |  |  |  |
| Egzoz havası | Tüm | + 20 °C (+ 12 °C) |  |  |  |  |
|  |  | Giriş/çıkış sıcaklığı |  |  |  |  |
| Su | Tüm | + 10 °C (+ 7 °C) |  |  |  |  |
| Deniz suyu | Tüm | + 0 °C /+ 3 °C |  |  |  |  |

Tablo 10

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için referans dizayn şartları, sıcaklıklar kuru termometre sıcaklığıdır (yaş termometre sıcaklıkları parantez içinde gösterilmiştir)

| İklim şartları | Referans dizayn sıcaklığı | İki değerli sıcaklık | Çalışma limit sıcaklığı |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tdesignh | T biv | TOL |
| Ortalama | 10 (– 11) °C | maksimum + 2 °C | maksimum -7 °C |
| Daha soğuk | 22 (– 23) °C | maksimum – 7 °C | maksimum – 15 °C |
| Daha sıcak | + 2 (+ 1) °C | maksimum + 7 °C | maksimum + 2 °C |

Tablo 11

Nem 5,5 g/m³ iken mevcut maksimum havalandırma egzoz havası [m³ /h

| Beyan edilen yük profili | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut maksimum havalandırma egzoz havası | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1021 |

Tablo 12

Isı pompası mahal ısıtıcıları ve ısı pompası kombine ısıtıcılar için ortalama, daha sıcak ve daha soğuk şartlarında Avrupa referans ısıtma sezonu

| binj | T j [°C] | Ortalama iklim şartları | Daha soğuk iklim şartları | Daha sıcak - iklim şartları |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H j [h/annum] | H j [h/annum] | H j [h/annum] |
| 1-8 | -30 - 123 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | – 21 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | – 20 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | – 19 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | – 18 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | – 17 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | – 16 | 0 | 39 | 0 |
| 16 | – 15 | 0 | 41 | 0 |
| 17 | – 14 | 0 | 35 | 0 |
| 18 | – 13 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | – 12 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | – 11 | 0 | 41 | 0 |
| 21 | – 10 | 1 | 43 | 0 |
| 22 | – 9 | 25 | 54 | 0 |
| 23 | – 8 | 23 | 90 | 0 |
| 24 | – 7 | 24 | 125 | 0 |
| 25 | – 6 | 27 | 169 | 0 |
| 26 | – 5 | 68 | 195 | 0 |
| 27 | – 4 | 91 | 278 | 0 |
| 28 | – 3 | 89 | 306 | 0 |
| 29 | – 2 | 165 | 454 | 0 |
| 30 | – 1 | 173 | 385 | 0 |
| 31 | 0 | 240 | 490 | 0 |
| 32 | 1 | 280 | 533 | 0 |
| 33 | 2 | 320 | 380 | 3 |
| 34 | 3 | 357 | 228 | 22 |
| 35 | 4 | 356 | 261 | 63 |
| 36 | 5 | 303 | 279 | 63 |
| 37 | 6 | 330 | 229 | 175 |
| 38 | 7 | 326 | 269 | 162 |
| 39 | 8 | 348 | 233 | 259 |
| 40 | 9 | 335 | 230 | 360 |
| 41 | 10 | 315 | 243 | 428 |
| 42 | 11 | 215 | 191 | 430 |
| 43 | 12 | 169 | 146 | 503 |
| 44 | 13 | 151 | 150 | 444 |
| 45 | 14 | 105 | 97 | 384 |
| 46 | 15 | 74 | 61 | 294 |
|  | Toplam saat: | 4910 | 6446 | 3590 |

| Tablo 13 | Ortalama gündüz sıcaklığı [°C] | Aralık | + 3,2 |  | Tablo 14 | Ortalama küresel güneş ışınımı [W/m²] | Aralık | 56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kasım | + 5,6 |  |  |  | Kasım | 80 |  |
|  |  | Ekim | + 11,9 |  |  |  | Ekim | 129 |  |
|  |  | Eylül | + 17,0 |  |  |  | Eylül | 176 |  |
|  |  | Ağustos | + 22,0 |  |  |  | Ağustos | 217 |  |
|  |  | Temmuz | + 21,0 |  |  |  | Temmuz | 232 |  |
|  |  | Haziran | + 19,8 |  |  |  | Haziran | 222 |  |
|  |  | Mayıs | + 16,3 |  |  |  | Mayıs | 221 |  |
|  |  | Nisan | + 12,2 |  |  |  | Nisan | 192 |  |
|  |  | Mart | + 7,4 |  |  |  | Mart | 149 |  |
|  |  | Şubat | + 2,6 |  |  |  | Şubat | 104 |  |
|  |  | Ocak | + 2,8 |  |  |  | Ocak | 70 |  |
|  |  |  | Ortalama İklim şartları |  |  |  |  | Ortalama İklim şartları |

Tablo 15

| saat | 3XS |  |  | XXS |  |  | XS |  |  | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:30 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |

Kombine ısıtıcıların su ısıtma yük profilleri

| saat | 3XS |  |  | XXS |  |  | XS |  |  | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 18:15 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,015 | 2 | c | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  | 0,525 | 5 | 45 |  |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ref | 0,345 |  |  | 2,100 |  |  | 2,100 |  |  | 2,100 |  |  |  |

Tablo 15 devam

Kombine ısıtıcıların su ısıtma yük profilleri

| saat | M |  |  |  | L |  |  |  | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C |  | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 |  | 1,4 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
| 07:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 | 6 | 40 |  |
| 07:26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 07:45 |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:05 |  |  |  |  | 3,65 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:25 |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |

| saat | M |  |  |  | L |  |  |  | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C |  | kWh | l/min | °C | °C |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 |  |  |  |  | 3,605 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 |  |  |  |  |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ref | 5,845 |  |  |  | 11,655 |  |  |  | 19,07 |  |  |  |

Tablo 15 devam

Kombine ısıtıcıların su ısıtma yük profilleri

| saat | XXL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 |  |  |  |  |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 |  |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:30 |  |  |  |  |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:05 |  |  |  |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:25 | 0,105 |  |  |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | 40 |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,105 |  |  |  |
| 12:00 |  |  |  |  |
| 12:30 |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  |

| saat | XXL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 19:30 |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  |  |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,105 | 1 | 25 |  |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 |  |  |  |  |
| 21:45 |  |  |  |  |
| Q ref | 24,53 |  |  |  |

EK VIII

Pazar araştırması maksatları için doğrulama prosedürü

Madde 3 ve 4 de ortaya koyulan şartlara uyumluluğu değerlendirmek maksatları için, Bakanlık yetkilileri aşağıdaki doğrulama prosedürünü uygulayacaklardır:

- Bakanlık yetkilileri her ısıtıcı, sıcaklık kontrol, güneş enerjisi cihazı ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinden tek bir cihazı test edecekler ve test sonuçları üzerinden diğer Üye Ülkelerin yetkililerine bilgi vereceklerdir.

- Model aşağıdakiler sağlandığı takdirde ilgili şartlara uygun olarak kabul edilecektir:

- Isıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği ηs cihazın nominal (maksimum) ısıl kapasitesinde beyan edilen değerin %8 düşüğünden daha düşük değerde olamaz.

- Kombine ısıtıcılar ve  kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için su ısıtma enerji verimliliği ηwh cihazın nominal (maksimum) ısıl kapasitesinde beyan edilen değerin %8 altından daha düşük değerde olamaz.

- Isıtıcılar için ses gücü seviyesi LWA cihazın beyan edilen değerden %2 den daha fazla yüksek olamaz,

- Sıcaklık kontrolleri için, sıcaklık kontrolün sınıfı cihaz için beyan edilen sınıfa uygun olmalıdır,

- Güneş enerjisi cihazları için kolektör verimi η col  cihazın beyan edilen değerin %5 düşüğünden daha düşük değerde olamaz.

- Güneş enerjisi cihazları için güneş enerjisi sıcak su tankının hazır bekleme kayıpları S,  cihazın beyan edilen değerin %5 fazlasından daha fazla olamaz.

- Güneş enerjisi cihazları için yardımcı elektrik tüketimi Q aux,  cihazın beyan edilen değerin %5 fazlasından daha fazla olamaz.

- Eğer yukarıda madde 2 de atıf yapılan sonuç elde edilemezse  Bakanlık  yetkilileri test için aynı modelden tesadüfü olarak üç ilave cihaz seçer ve test sonuçlarını Avrupa Birliği Ülkelerininin    yetkililerine ve Komisyona testten sonra 1 ay içinde verir.

- Model aşağıdakiler sağlandığı takdirde ilgili şartlara uygun olarak kabul edilecektir:

- Isıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için üç cihazın ortalama sezonsal mahal ısıtması enerji verimliliği ηs cihazın nominal (maksimum) ısıl kapasitesinde beyan edilen değerin %8 düşüğünden daha düşük değerde olamaz.

- Kombine ısıtıcılar ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketleri için üç cihazın ortalama su ısıtma enerji verimliliği ηwh cihazın nominal (maksimum) ısıl kapasitesinde beyan edilen değerin %8 altından daha düşük değerde olamaz.

- Isıtıcılar için üç cihazın ortalama ses gücü seviyesi LWA cihazın beyan edilen değerin %2 sinden daha fazla yüksek olamaz,

- Sıcaklık kontrolleri için, üç cihazın sıcaklık kontrol sınıfı cihaz için beyan edilen sınıfa uygun olmalıdır,

- Güneş enerjisi cihazları için üç cihazın ortalama kolektör verimi η col  cihazın beyan edilen değerinin %5 düşüğünden daha düşük değerde olamaz.

- Güneş enerjisi cihazları için üç cihazın ortalaması güneş enerjisi sıcak su tankının hazır bekleme kayıpları S,  cihazın beyan edilen değerinin %5 fazlasından daha fazla olamaz.

- Güneş enerjisi cihazları için üç cihazın ortalama yardımcı elektrik tüketimi Q aux,  cihazın beyan edilen değerin %5 fazlasından daha fazla olamaz.

- Eğer yukarıda madde 4 de atıf yapılan sonuçlar elde edilemezse, model bu Yönetmeliğe uyumlu değil olarak kabul edilecektir. Üye ülkeler Ek VII de belirtilen ölçme ve hesaplama metotlarını kullanacaklardır.

OJ L 315, 14.11.2012, s. 1.

ÇN: burada kısa devre, ısı pompalı ısıtıcılarda tüm termostatik valfların kapandığı ve tek bir radyatörün açık olabileceği durumda ısı pompasının verimsiz çalışma durumu yani sıklıkla on-off çalışma şartıdır.

OJ L 390, 31.12.2004 s. 24.