EK I

Ek II – IX için uygulanan tanımlar

Ek II – IX arası konularla ilgili olarak aşağıdaki tanımlar uygulanır:

- ‘klasik su ısıtıcısı’ fosil ve/veya bio-kütle yakıtları yakarak ve/veya elektrik rezistansı ısıtıcı elemanlardaki Joule etkisini kullanarak ısı üreten bir su ısıtıcısı anlamındadır,

- ‘güneş enerjisi su ısıtıcısı’ bir veya birden fazla güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su tankı, ısı jeneratörleriyle donatılmış ve kolektör ve devresi ve diğer kısımlarında pompa olabilen bir su ısıtıcısı anlamındadır. Bir güneş enerjisiyle su ısıtıcısı pazara bir ünite olarak koyulur.

- ‘yük profili’ her bir su ısıtıcıdan EK VII Tablo 3’de belirtildiği gibi verilen su çekişi sırası anlamındadır. Her su ısıtıcı en az bir yük profilini karşılar,

- ‘su çekişi’ faydalı su akış oranı, faydalı su sıcaklığı, faydalı enerji içeriği ve en üst (pik) sıcaklığın, EK VII Tablo 3’de belirtildiği, verilen bir kombinasyonu anlamındadır,

- ‘faydalı su akış oranı’ (f) dakikada litre olarak ifade edilen minimum akış oranı anlamındadır. Bu akışta sıcak su, EK VII Tablo 3’de belirtildiği gibi, referans enerjiye destek olmaktadır.

- ‘faydalı su sıcaklığı’ (Tm) sıcak suyun EK VII Tablo 3’de belirtildiği gibi referans enerjiye destek olduğu derece Santigrat olarak ifade edilen su sıcaklığıdır,

- ‘faydalı enerji miktarı’ (Qtap) EK VII Tablo 3’de belirtildiği faydalı su sıcaklığına eşit veya üstünde ve faydalı su akış oranına eşit veya daha üstünde olması koşuluyla sıcak suyun, kWh olarak ifade edilen, enerji miktarı anlamındadır,

- ‘sıcak suyun enerji miktarı’ suyun özgül ısı kapasitesi, sıcak su çıkışıyla soğuk su girişi arasındaki ortalama sıcaklık farkı ve verilen sıcak suyun toplam kütlesinin bir ürünüdür,

- ‘en yüksek-pik- sıcaklık’(T p )  cihazdan su çekilmesi sırasında, EK VII Tablo 3’de belirtildiği gibi, derece Santigrat olarak ifade edilen minimum su sıcaklığıdır,

- ‘referans enerji’ (Q ref ) su çekişlerinde toplam faydalı enerji miktarı anlamındadır, kW olarak ifade edilir,

- ‘maksimum yük profili’ bir kombine ısıtıcının o yük profilindeki sıcaklık ve akış oranı şartlarını yerine getirebilirken sağladığı en büyük referans enerjisi olan yük profili anlamındadır,

- ‘beyan edilen yük profili’ su ısıtma enerji verimliliğini belirlerken uygulanan yük profili anlamındadır,

- ‘dönüşüm katsayısı’ (CC), Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2012/27/AB sayılı Direktifine göre öngörülen %40 ortalama AB üretim verimini gösteren katsayı anlamındadır; dönüşüm katsayısı değeri CC= 2,5 dir,

- ‘günlük elektrik tüketimi’(Q elec )  birbirini takip eden 24 saatlik periyodlarda ve belirlenen yük profilinde su ısıtmak için kullanılan elektrik enerjisi miktarıdır. Nihai enerji bakımından kW olarak ifade edilir.

- ‘günlük yakıt tüketimiı’(Q fuel ) birbirini takip eden 24 saatlik periyodlarda ve belirlenen yük profilinde su ısıtmak için kullanılan yakıt miktarıdır. GCV olarak kW cinsinden ve, Ek VII madde 4 maksatları için GCV olarak GJ cinsinden ifade edilir,

- ‘brüt kalorifik değer’ (GCV), birim miktarda yakıttan oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde çıkan toplam enerji miktarı anlamındadır; bu miktar yakıt içinde olan herhangi bir miktardaki su buharının ve yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğunlaşma ısısını da içerir,

- ‘akıllı kontrol’ su ısıtma sürecini otomatik olarak kişisel kullanma şartlarına uyarlayan ve enerji kullanımını düşürmeyi hedefleyen bir cihaz anlamımdadır,

- ‘akıllı kontrol uyumu’ (smart) akıllı kontrolleri olan bir su ısıtıcısının Ek VIII madde 5’deki kriterleri karşılayıp karşılamadığının ölçülmesi anlamındadır,

- ‘akıllı kontrol faktörü’ Ek VIII madde 3’de verilen şartlar altında akıllı kontrol kullanılmasıyla su ısıtma enerji verimliliğinde sağlanan kazanç anlamındadır,

- ‘akıllı kontrollerle haftalık enerji tüketimi’ (Q elec,week,smart ) akıllı kontrol fonksiyonu aktif durumda olan bir su ısıtıcısının haftalık elektrik tüketimi anlamındadır. Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.

- ‘akıllı kontrollerle haftalık yakıt kullanımı’ (Q fuel,week,smart ) akıllı kontrol fonksiyonu aktif durumda olan bir su ısıtıcısının haftalık yakıt tüketimi anlamındadır. GCV bakımından kWh olarak ifade edilir.

- ‘akıllı kontrol olmadan haftalık enerji tüketimi’ (Q elec,week ) akıllı kontrol fonksiyonu devre dışı olan bir su ısıtıcısının haftalık elektrik tüketimi anlamındadır. Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.

- ‘akıllı kontrol olmadan haftalık yakıt tüketimi’ (Q fuel,week,) akıllı kontrol fonksiyonu devre dışı olan bir su ısıtıcısının haftalık yakıt tüketimi anlamındadır. GCV bakımından kWh olarak ifade edilir.

- ‘yıllık elektrik tüketimi’ (AEC) kombine bir ısıtıcının beyan edilen yük profilinde ve verilen iklim şartlarında su ısıtırken yıllık kullandığı elektrik enerjisi miktarıdır. Nihai enerji bakımından kW olarak ifade edilir,

- ‘yıllık yakıt tüketimi’(AFC)  kombine bir ısıtıcının beyan edilen yük profilinde ve verilen iklim şartlarında su ısıtırken yıllık kullandığı fosil yakıt ve/veya bio-kütle yakıt miktarı anlamınadır. GCV olarak GJ cinsinden ifade edilir.

- ‘ortam düzeltmesi şartı’ (Q cor ) su ısıtıcının monte edildiği yerin sabit sıcaklıkta bir yer olmadığını dikkate alan bir şart anlamındadır ve kWh olarak ifade edilir.

- ‘hazır bekleme durumu ısı kaybı’ (P stby ) bir ısı pompası su ısıtıcının ısı talebi olmadığı çalışma konumunda kaybettiği ısı anlamındadır, kW olarak ifade edilir.

- ‘ortalama iklim şartları’, ‘daha soğuk iklim şartları’ ve ‘daha ılık iklim şartları’ sırasıyla Strasburg,  Helsinki ve Atina için sırasıyla sıcaklık ve küresel güneş ışınımı şartlarının özellikleri anlamındadır.

- ‘yıllık enerji kullanımı’ (Q tota ) güneş enerjisi kullanan bir sus ısıtıcısının yılık enerji kullanımı anlamındadır. Primer enerji bakımından kWh ve/veya GCV bakımından kWh olarak ifade edilir.

- ‘yıllık güneş enerjisi dışı katkı’(Q nonsol ) güneş enerjisi kolektörü tarafından yakalanan toplam ısı ve güneş enerjisi sıcak su depo tankındaki ısı kayıpları dikkate alınarak, güneş enerjisi su ısıtıcısı veya su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketinin faydalı ısı kapasitesine yıllık elektrik enerjisi (primer enerji bakımından kW olarak ifade edilir) ve/veya yakıt (GCV olarak GJ cinsinden ifade edilir) katkısı anlamındadır,

- ‘güneş kolektörü’ küresel olarak güneşin ışınımını absorbe ederek ısı enerjisi üreten ve bunu da içinden geçen suya transfer etmek üzere tasarlanan bir cihaz anlamındadır. Kolektör açıklık alanı, sıfır-kayıp verimi,  birinci derece katsayısı, ikinci derece katsayısı ve geliş açısı düzelticisiyle nitelendirilir,

- ‘küresel güneş ışınımı’  dünya üzerinde güneye doğru 45° lik bir açıyla konumlandırılmış bir kolektör üzerine hem doğrudan hem de yayılmış olarak gelen toplam güneş enerjisi oranı anlamındadır. W/m² olarak ifade edilir,

- ‘kolektör açıklık alanı’ (Asol) konsantre olmamış güneş radyasyonunun kolektöre girdiği maksimum çıkıntı alanı anlamındadır, m² olarak ifade edilir,

- ‘sıfır-kayıp verimi’ (η 0 )güneş kolektörünün, güneş kolektöründeki sıvının ortalama sıcaklığının ortam sıcaklığına eşit olduğu durumdaki verimi anlamındadır,

- ‘birinci derece katsayısı’(a 1 ) bir güneş kolektörünün ısı kaybı katsayısı anlamındadır W/(m²K) olarak ifade edilir,

- ‘ikinci derece katsayısı’ (a 2 ) birinci derece katsayının sıcaklığa olan bağlılığını ölçen katsayı anlamındadır, W/(m²K²) olarak ifade edilir,

- ‘giriş açısı düzelticisi’ (IAM) bir güneş kolektörünün verilen bir güneş ışınımı giriş açısında faydalı ısı kapasitesiyle, 0 derece giriş açısında faydalı ısısının oranı anlamındadır,

- ‘giriş açısı’ güneşin yönü ile güneş kolektörü açıklığına dik olarak çizilen yön arasındaki açı anlamındadır,

- ‘güneş enerjisi sıcak su depo tankı’ bir veya birden fazla kolektör tarafından üretilen ısı enerjisini depolayan sıcak su depo tankı anlamındadır,

- ‘isi üreteci su ısıtması enerji verimi’ (η wh,nonsol ) güneş enerjisi su ısıtıcısının parçası olan bir ısı üretecinin su ısıtma enerji verimliliği anlamındadır, % olarak ifade edilir ve ortalama iklim şartlarında ve güneş enerjisi ısısı girdisi olmadan belirlenir,

- ‘yardımcı elektrik tüketimi’ (Q aux ) Ek IV, Şekil 5 maksadı için ‘yardımcı elektrik’ olarak anılır, bir güneş enerjisi kullanan su ısıtıcısı veya sadece güneş enerjisi cihazından oluşan bir sistemin pompasının enerji kullanımı ve hazır bekleme durumunda enerji kullanımından kaynaklanan yıllık enerji kullanımı anlamındadır. Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.

- ‘pompa enerji tüketimi’ (solpump) bir güneş enerjisi kullanan su ısıtıcısı veya sadece güneş enerjisi sistemindeki kolektör lupunda (devresinde) bulunan pompanın nominal elektrik enerjisi kullanımıdır. W olarak ifade edilir.

- ‘hazır bekleme durumunda enerji kullanımı’ (solstandby) pompa ve isi üreteci devre dışıyken bir güneş enerjisi kullanan su ısıtıcısı veya sadece güneş enerjisi sisteminde olan nominal elektrik enerjisi kullanımıdır. W olarak ifade edilir.

- ‘model belirleyici’ özel bir su ısıtıcısını, sıcak su depo tankını, güneş enerjisi cihazını veya su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketini aynı markada, aynı tedarikçi veya bayi adını taşıyan diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik (harf ve sayılardan oluşan) oluşan kod anlamındadır.

EK II

Enerji verimliliği sınıfları

- SU ISITICILARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI

Bir su ısıtıcısının enerji verimliliği sınıfı Tablo 1 de belirtilen enerji verimliliği esas alınarak belirlenecektir.

Bir su ısıtıcının enerji verimliliği güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları ve ısı pompası su ısıtıcıları için ortalama iklim koşullarında Ek VII’e göre hesaplanacaktır.

Tablo 1

Su ısıtıcıların su ısıtma enerji verimliliği sınıfları, beyan edilen yük profillerine göre, η wh % olarak

|  | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A +++ | η wh ≥ 62 | η wh ≥ 62 | η wh ≥ 69 | η wh ≥ 90 | η wh ≥ 163 | η wh ≥ 188 | η wh ≥ 200 | η wh ≥ 213 |
| A ++ | 53 ≤ η wh < 62 | 53 ≤ η wh < 62 | 61 ≤ η wh < 69 | 72 ≤ η wh < 90 | 130 ≤ η wh < 163 | 150 ≤ η < 188 | 160 ≤ η wh < 200 | 170 ≤ η wh < 213 |
| A + | 44 ≤ η wh < 53 | 44 ≤ η wh < 53 | 53 ≤ η wh < 61 | 55 ≤ η wh < 72 | 100 ≤ η wh < 130 | 115 ≤ η < 150 | 123 ≤ η wh < 160 | 131 ≤ η wh < 170 |
| A | 35 ≤ η wh < 44 | 35 ≤ η wh < 44 | 38 ≤ η wh < 53 | 38 ≤ η wh < 55 | 65 ≤ η wh < 100 | 75 ≤ η wh < 115 | 80 ≤ η wh < 123 | 85 ≤ η wh < 131 |
| B | 32 ≤ η wh < 35 | 32 ≤ η wh < 35 | 35 ≤ η wh < 38 | 35 ≤ η wh < 38 | 39 ≤ η wh < 65 | 50 ≤ η wh < 75 | 55 ≤ η wh < 80 | 60 ≤ η wh < 85 |
| C | 29 ≤ η wh < 32 | 29 ≤ η wh < 32 | 32 ≤ η wh < 35 | 32 ≤ η wh < 35 | 36 ≤ η wh < 39 | 37 ≤ η wh < 50 | 38 ≤ η wh < 55 | 40 ≤ η wh < 60 |
| D | 26 ≤ η wh < 29 | 26 ≤ η wh < 29 | 29 ≤ η wh < 32 | 29 ≤ η wh < 32 | 33 ≤ η wh < 36 | 34 ≤ η wh < 37 | 35 ≤ η wh < 38 | 36 ≤ η wh < 40 |
| E | 22 ≤ η wh < 26 | 23 ≤ η wh < 26 | 26 ≤ η wh < 29 | 26 ≤ η wh < 29 | 30 ≤ η wh < 33 | 30 ≤ η wh < 34 | 30 ≤ η wh < 35 | 32 ≤ η wh < 36 |
| F | 19 ≤ η wh < 22 | 20 ≤ η wh < 23 | 23 ≤ η wh < 26 | 23 ≤ η wh < 26 | 27 ≤ η wh < 30 | 27 ≤ η wh < 30 | 27 ≤ η wh < 30 | 28 ≤ η wh < 32 |
| G | η wh < 19 | η < 20 | η wh < 23 | η wh < 23 | η wh < 27 | η wh < 27 | η wh < 27 | η wh < 28 |

- SICAK SU DEPO TANKLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sıcak su depo tanklarının enerji verimliliği sınıfları Tablo 2 de belirtilen durma kayıpları esas alınarak belirlenecektir

Tablo 2

Sıcak su depo tanklarının enerji verimliliği sınıfları

| Enerji verimliliği sınıfı | Watt olarak durma kayıpları, S, depo hacmi litre olarak V olan tank |
| --- | --- |
| A + | S< 5,5 + 3,16 · V0,4 |
| A | 5,5 + 3,16 · V0,4≤ S< 8,5 + 4,25 · V0,4 |
| B | 8,5 + 4,25 · V0,4≤ S< 12 + 5,93 · V0,4 |
| C | 12 + 5,93 · V0,4≤ S< 16,66 + 8,33 · V0,4 |
| D | 16,66 + 8,33 · V0,4≤ S< 21 + 10,33 · V0,4 |
| E | 21 + 10,33 · V0,4≤ S< 26 + 13,66 · V0,4 |
| F | 26 + 13,66 · V0,4≤ S< 31 + 16,66 · V0,4 |
| G | S > 31 + 16,66 · V0,4 |

EK III

Etiketler

I.	SU ISITICILARI

1.1	Etiket 1

1.1.1	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A-G arası olan klasik su ısıtıcıları

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler olacaktır.

I	Tedarikçinin adı veya markası,

II	Tedarikçinin model tanımı

III	Su ısıtma fonksiyonu, Ek VII Tablo 3’ göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili dâhil.

IV	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1’e göre belirlenir; su ısıtıcısının su ısıtma enerji verimliliği sınıfını gösteren okun başı ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olacaktır.

V	Nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi tüketimi ve/veya GCV bakımından Gj olarak yıllık yakıt kullanımı, en yakın tam sayıya yuvarlatılmış ve Ek VIII madde 4’e göre hesaplanmış.

VI	Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış .

VII	Sadece pik saatler dışında çalışabilen klasik su ısıtıcılar için bu ek madde 4(d)(10) da atıf yapılan piktogram (resim yazı) ilave edilebilir.

(b)	Klasik su ısıtıcıların etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 4’e göre olacaktır.

1.1.2	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A-G arası olan güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler olacaktır.

I	Tedarikçinin adı veya markası,

II	Tedarikçinin model tanımı

III	Su ısıtma fonksiyonu, Ek VII Tablo 3’ göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili dâhil.

IV	Ortalama iklim şartlarındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1’e göre belirlenir; su ısıtıcısının su ısıtma enerji verimliliği sınıfını gösteren okun başı ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olacaktır.

V	Ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim koşullarında nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi kullanımı ve/veya GCV bakımından Gj olarak yıllık yakıt kullanımı, en yakın tam sayıya yuvarlatılmış ve Ek VIII madde 4’e göre hesaplanmış.

VI	Üç belirleyici küresel güneş ışınımı bölgelerini gösteren Avrupa güneş enerjisi haritası.

VII	Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış .

(b)	Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıların etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 5’e göre olacaktır.

1.1.3	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A - G olan ısı pompası su ısıtıcıları

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler olacaktır.

I	Tedarikçinin adı veya markası,

II	Tedarikçinin model tanımı

III	su ısıtma fonksiyonu, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili dâhil.

IV	Ortalama iklim şartlarında su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1’e göre belirlenir. Su ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliğini gösteren okun başı ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olacaktır.

V	Ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim koşullarında nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi tüketimi ve/veya GCV bakımından Gj olarak yıllık yakıt tüketimi, en yakın tam sayıya yuvarlatılmış ve Ek VIII madde 4’e göre hesaplanmış

VI	Üç belirleyici sıcaklık bölgelerini gösteren Avrupa sıcaklık haritası

VII	Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda (eğer uygulanabilirse) ve dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış.

VIII	Sadece pik saatler dışında çalışabilen ısı pompası su ısıtıcıları için bu ek madde 6(d)(11) de atıf yapılan piktogram (resim yazı) ilave edilebilir

(b)	Isı pompası su ısıtıcıların etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 6’ya göre olacaktır. İstisna olarak bir modelin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 66/2010 saylı AB Yönetmeliğine göre ‘EU Ecolabel’ etiketini alması durumunda EU Eurolabel etiketinin bir kopyası da eklenebilir.

1.2	Etiket 2

1.2.1	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+ - F arası olan klasik su ısıtıcılar

(a)	Bu Ek madde 1.1.1 (a) da listelenen bilgiler etikette olacaktır.

(b)	Klasik su ısıtıcıların etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 4’e göre olacaktır.

1.2.2	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+ - F arası olan güneş enerjisi kullanan su ısıtıcılar

(a)	Bu Ek madde 1.1.2 (a) da listelenen bilgiler etikette olacaktır.

(b)	Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıların etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 5’e göre olacaktır.

1.2.3	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+ - F arası olan ısı pompası su ısıtıcılar

(a)	Bu Ek madde 1.1.3 (a) da listelenen bilgiler etikette olacaktır.

(b)	Isı pompası su ısıtıcıların etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 6’ya göre olacaktır.

2.	SICAK SU DEPO TANKLARI

2.1	Enerji verimliliği sınıfları A- G arası olan sıcak su depo tankları için Etiket 1

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler olacaktır.

I.	Tedarikçinin adı veya markası,

II.	Tedarikçinin model tanımı

III.	Su depolama fonksiyonu

IV.	Enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 2’ye göre belirlenir; sıcak su depo tankının enerji verimliliği sınıfını gösteren okun başı ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olacaktır.

V.	W olarak ifade edilen durma kayıpları, en yakın tam sayıya yuvarlatılmış.

VI.	Sıcak su depo tankının litre olarak hacmi, en yakın tam sayıya yuvarlatılmış.

(b)	Sıcak su depo tanklarının etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 7’ye göre olacaktır.

2.2	Enerji verimliliği sınıfları A+- F arası olan sıcak su depo tankları için Etiket 2

(a)	Bu Ek madde 2.1 (a) da listelenen bilgiler etikette olacaktır.

(b)	Sıcak su depo tanklarının etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 7’ye göre olacaktır.

3.	SU ISITICISI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Su ısıtma enerji verimliliği sınıfları A+++ - G arası olan su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketleri için etiket

(a)	Etikette aşağıdaki bilgiler olacaktır.

I.	Bayi ve/veya tedarikçinin adı veya markası,

II.	Bayi ve/veya tedarikçinin model tanıcı işareti

III.	Su ısıtma fonksiyonu, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili dâhil.

IV.	Su ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1’e göre belirlenir.

V.	Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketine bir güneş kolektörü ve sıcak su depo tankının dahil edilip edilemeyeceğinin göstergesi.

VI.	Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketinin su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek IV madde 4’e göre belirlenmiş, su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketinin su ısıtma enerji verimliliği sınıfını gösteren okun başı ilgili enerji verimliliği sınıfı ile aynı yükseklikte olacaktır.

(b) 	Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketin etiketleri için dizayn hususları bu Ek madde 8’e göre olacaktır. Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı A+++ – D arası olan su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketleri için, A+++ - G skalasındaki E – G son sınıfları koyulmayabilir.

4.	Klasik su ısıtıcıları için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen yük profili dahil, Calibri bold 16 pt, %100 siyah.

❻	A- G, veya A+  - F skalaları;

- Ok:  yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❼	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: yükseklik 22mm, aralık: 12mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❽	Ses gücü seviyesi, iç ortam

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 15pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 10 pt, %100 siyah.

❾	Yıllık enerji kullanımı, kWh/yıl veya GJ/yıl olarak

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘WXYZ’:  Calibri bold en az 20 pt, %100 siyah,

- Metin ‘kWh/yıl veya GJ/yıl’: Calibri normal, en az 15 pt, %100 siyah.

❿	Eğer uygulanabilirse, yoğun olmayan saatlere uygunluk

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm

⓫	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓬	Tedarikçinin adı veya markası

⓭	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

5.	Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen yük profili dahil, Calibri bold 16 pt, %100 siyah.

❻	A- G, veya A+  - F skalaları;

- Ok:  yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 –x -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❼	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: yükseklik 22mm, aralık: 12mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❽	Ses gücü seviyesi, iç ortam

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 15pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 10 pt, %100 siyah.

❾	Yıllık enerji tüketimi, kWh/yıl veya GJ/yıl olarak

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘WXYZ’:  Calibri bold en az 13 pt, %100 siyah,

- Metin ‘kWh/yıl veya GJ/yıl’: Calibri normal, en az 11 pt, %100 siyah.

❿	Avrupa güneş enerjisi haritası ve renkli kareler:

- Piktogram; tarif edildiği gibi,

- Renkler: Koyu mavi:86-51-00-00,

Orta mavi: 53-08-00-00,

Açık mavi: 25-00-20-00.

⓫	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓬	Tedarikçinin adı veya markası

⓭	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

6.	Isı pompası su ısıtıcıları için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen yük profili dahil, Calibri bold 16 pt, %100 siyah.

❻	A- G, veya A+  - F skalaları;

- Ok:  yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 - X -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❼	Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: yükseklik 22mm, aralık: 12mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❽	Ses gücü seviyesi, iç ortam (uygulanabilirse) ve dış ortam:

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 15pt, %100 siyah.

- Metin ‘dB’: Calibri normal, 10 pt, %100 siyah.

❾	Yıllık enerji tüketimi, kWh/yıl veya GJ/yıl olarak

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘WXYZ’:  Calibri bold en az 13 pt, %100 siyah,

- Metin ‘kWh/yıl veya GJ/yıl’: Calibri normal, en az 11 pt, %100 siyah.

❿	Avrupa sıcaklık haritası ve renkli kareler:

- Piktogram; tarif edildiği gibi,

- Renkler: Koyu mavi:86-51-00-00,

Orta mavi: 53-08-00-00,

Açık mavi: 25-00-20-00.

⓫	Eğer uygulanabilirse, yoğun olmayan saatlere uygunluk

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm

⓬	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 10pt

⓭	Tedarikçinin adı veya markası

⓮	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

7.	Sıcak su depo tankları için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 105 mm eninde ve 200 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 4 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 86 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 1 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 86 mm.

❺	Depolama fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi.

❻	A- G, veya A+  - F skalaları;

- Ok:  yükseklik 7mm, aralık: 1mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 - X -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

- Metin: Calibri bold, 16pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❼	Enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: yükseklik 22mm, aralık: 12mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 24pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle.

❽	Durma kayıplar:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘YZ’:  Calibri bold, 45pt, %100 siyah.

- Metin ‘W’: Calibri normal, 30 pt, %100 siyah.

❾	Depolama hacmi:

- Sınır: 2 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm,

- Değer ‘XYZ’:  Calibri bold 45 pt, %100 siyah,

- Metin ‘L’: Calibri normal, 30 pt, %100 siyah.

❿	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

⓫	Tedarikçinin adı veya markası

⓬	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 86 x 12 mm olan bir alana sığacaktır.

8.	Su ısıtıcı ve güneş enerji cihazı paketi için etiket dizaynı aşağıdaki gibi olacaktır:

Buna göre:

- Etiket en az 210 mm eninde ve 297 mm yükseklikte olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı yerlerde, içeriği buna bakılmaksızın yukarıdaki şartnameyle orantılı olacaktır.

- Arka plan beyaz olacaktır.

- Renkler CMYK renkleri (Cyan, Magenta, Yellow, black) olarak kodlanacaktır. Örnek olarak: 00-70-X-00: 0 % cyan (açık mavi), 70 % magenta (mor pembe), 100 % yellow (sarı), 0 % black (siyah).

- Etiket aşağıdaki şartları karşılayacaktır (numaralar yukarıdaki resme göre verilmiştir).

❶	AB etiket sınır çizgisi: 6 pt, renk: cyan %100, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❷	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

❸	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Pictogram: tarif edildiği gibi: AB logosu + enerji etiketi: en 191 mm, yükseklik: 17 mm.

❹	Logo altı sınır çizgisi: 2 pt, renk: cyan %100, uzunluk: 191 mm.

❺	Su ısıtma fonksiyonu

- Piktogram; tarif edildiği gibi, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harf ile ifade edildiği şekilde beyan edilen yük profili dahil, Calibri bold 22 pt, %100 siyah.

❻	Su ısıtıcı

- Piktogram; tarif edildiği gibi

- Su ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği sınıfı:

Ok: En 24 mm, yükseklik 14mm, %100 siyah,

Metin: Calibri bold, 28 pt, büyük harfler beyaz,

Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❼	Güneş kolektörü ve/veya sıcak su depo tankı olan paketler:

- Piktogram; tarif edildiği gibi,

- ‘+’ sembolü: Calibri bold 50 pt, %100 cyan.

- Kutular: En 12 mm, yükseklik 12mm, sınır 4pt,  %100 cyan,

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❽	Sınır çizgili A+++  - G skalaları:

- Ok:  yükseklik 15mm, aralık: 3mm, renkler:

En yüksek sınıf: X-00-X-00,

İkinci sınıf: 70-00 - X -00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Yedinci sınıf: 00-X-X-00,

Uygulanabilirse, son sınıf: 00-X-X-00.

- Metin: Calibri bold, 30pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek satırda hizalanmış,

- Sınır: 3 pt, renk: %100 cyan, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

❾	Su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi için su ısıtma enerji verimliliği sınıfı:

- Ok: En 33mm, yükseklik: 19mm, %100 siyah:

- Metin: Calibri bold, 40pt. Büyük harfler, beyaz ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek satırda hizalanmış.

❿	Etiketin koyuluş yılı ve Yönetmelik numarası:

- Metin: Calibri bold, 12pt.

⓫	Tedarikçinin adı veya markası

⓬	Tedarikçinin model tanımlayıcısı

Tedarikçinin adı veya markası ve model tanıtma numarası 191 x 19 mm olan bir alana sığacaktır.

-----

EK IV

Ürün fişi

- SU ISITICILARI

1.1	Su ısıtıcının ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır:

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Ek VII Tablo 3’e göre uygun harf ve tipik kullanım olarak ifade edilmiş beyan edilen yük profili,

- Modelin su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1’e göre belirlenmiş, burada: güneş enerjisi ve ısı pompası kullanan su ısıtıcıları için ortalama iklim koşullarında,

- % olarak su ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3’e göre hesaplanmış, burada: güneş enerjisi ve ısı pompası kullanan su ısıtıcıları için ortalama iklim koşullarında,

- Nihai enerji bakımından kW olarak yıllık elektrik enerjisi tüketimi ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 4’ye göre hesaplanmış, burada: güneş enerjisi ve ısı pompası kullanan su ısıtıcıları için ortalama iklim koşullarında,

- Eğer uygulanabiliyorsa, madde (e) ve (f) de belirtildiği şekilde, su ısıtıcının uygun olduğu diğer yük profilleri ve bunlara karşılık gelen su ısıtma enerji verimliliği ve yıllık elektrik tüketimi,

- Su ısıtıcının termostat sıcaklığı ayarları, tedarikçi tarafından piyasaya verildiği gibi,

- Ses gücü seviyesi, L WA , iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası kullanan su ısıtıcıları için uygulanabiliyorsa),

- Su ısıtıcısının, eğer uygulanabiliyorsa, sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabildiğinin bir göstergesi,

- Su ısıtıcısının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler

- smart değerinin ‘1’ olarak beyan edildiği yerlerde, su ısıtma enerji verimliliği, yıllık enerji ve yakıt kullanımı bilgisini veren bir gösterge. Eğer uygulanabilirse bu  değerin sadece aktif hale getirilmiş  ‘smart’ kontrol ayarlarına olan ilişkisi,

Güneş enerjisi ve ısı pompası kullanan su ısıtıcılar için ilave olarak:

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında % olarak su ısıtması enerji verimliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde 3’e göre hesaplanmış,

- Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarındaki nihai enerji bakımından kW olarak yıllık elektrik tüketimi veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VII madde  4’ye göre hesaplanmış.

Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcılar için ilave olarak:

- m² olarak Kolektörün yüzey alanı, iki ondalıklı,

- sıfır kayıp verimi, üç ondalığa kadar

- Birinci derece katsayısı, W/(m²) ve iki ondalıklı,

- İkinci derece katsayısı, W/(m² K²) ve üç ondalıklı,

- Giriş açısı düzelticisi, iki ondalığa kadar,

- Litre olarak depolama hacmi, en yakın tam sayıya yuvarlanmış,

- Pompanın enerji kullanımı, W cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak,

- Hazır bekleme durumunda enerji kullanımı, W cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

Isı pompası kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:

- Ses gücü seviyesi, L WA , dış ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış.

1.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç su ısıtıcı modelini kapsayabilir.

1.3	Fişte bulunan bilgiler etiketin renkli veya siyah beyaz bir kopyası şeklinde de verilebilir. Bu durumda, etikette olmayıp madde 1.1 de listelenen bilgiler de verilmelidir.

- SICAK SU DEPO TANKLARI

2.1	Sıcak su depo tankı ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır:

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Modelin Ek II madde 2’ye göre belirlenmiş enerji verimliliği sınıfı,

- W olarak durma kayıpları, en yakın tamsayıya yuvarlanmış olarak,

- Litre olarak depolama hacmi, en yakın tam sayıya yuvarlanmış,

2.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç sıcak su depo tankı modelini kapsayabilir.

2.3	Fişte bulunan bilgiler etiketin renkli veya siyah beyaz bir kopyası şeklinde de verilebilir. Bu durumda, etikette olmayıp madde 2.1 de listelenen bilgiler de verilmelidir.

- GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI

3.1	Güneş enerjisi cihazının ürün fişindeki bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecek ve ürünle beraber verilen ürün broşürü veya diğer yazılı dokümanlarda yer alacaktır (kolektör devresinde bulunan pompalar için uygulanabildiği takdirde):

- Tedarikçinin adı veya markası,

- Tedarikçinin model tanımlayıcısı,

- Kolektörün yüzey alanı, m² olarak ve iki ondalıklı.

- sıfır kayıp verimi, üç ondalığa kadar.

.

- Birinci derece katsayısı, W/(m²) ve iki ondalıklı,

- İkinci derece katsayısı, W/(m² K²) ve üç ondalıklı,

- Giriş açısı düzelticisi, iki ondalığa kadar,

- Litre olarak depolama hacmi, en yakın tam sayıya yuvarlanmış,

- Ortalama iklim koşulları altında M L, XL, ve XXL yük profilleri için yıllık güneş enerjisi dışı ısı katkısı,    Q nonsol , elektrik için primer enerji bakımından kWh ve veya GCV bakımından kWh ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

- Pompanın enerji kullanımı, W cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

- Hazır bekleme durumunda enerji kullanımı, W cinsinden ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

- Yıllık yardımcı elektrik enerjisi kullanımı, Q aux, nihai enerji bakımından kWh ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış olarak.

3.2	Bir fiş aynı tedarikçi tarafından sağlanan birkaç güneş enerjisi cihazı modelini kapsayabilir.

4.	SU ISITICISI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketleri için ürün fişi su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketinin enerji verimliliğini değerlendirmek için Şekil 1’de belirtilen hususları içerir, buraya aşağıdaki bilgiler ilave edilecektir:

- I  : su ısıtıcının su ısıtma enerji verimliliği değeri, % olarak ifade edilir,

- II : (220 · Q ref )/Q nonsol matematiksel ifadesinin değeri, burada Q ref EK VII, Tablo 3 den ve Q nonsol güneş enerjisi cihazının ürün fişindeki M, L, XL beyan edilen yük profilinden veya su ısıtıcısının XXL yük profilinden alınır,

- (Q aux · 2,5)/(220 · Q ref ) matematiksel ifadesinin değeri, burada Q aux  güneş enerjisi cihazının ürün fişinden ve Q ref beyan edilen M, L, XL ve XXL yük profilleri için EK VII, Tablo 3 den alınır.

Şekil 1

Teklif edilen paketin su ısıtma enerji verimini gösteren bir su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi için fiş

Bu fiş için verilen paketteki ürünlerin enerji verimliliği bir binaya monte edildiğinde gerçek enerji verimliliğini göstermeyebilir, zira verimlilik dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve ürünlerin binanın ölçü ve özelliklerine bağlı olarak boyutlandırmaları gibi etmenlerden etkilenir.

EK V

Teknik dokümantasyon

1.	SU ISITICILARI

Su ısıtıcıları için Madde 3(1)(c) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Su ısıtıcısı modelin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Ek VII madde 7’de belirtilen teknik parametreler için ölçme sonuçları:

- Ek VIII madde 2’de belirtilen teknik parametreler için hesaplama sonuçları:

- Su ısıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

2.	SICAK SU DEPO TANKLARI

Sıcak su depo tankları için Madde 3(2)(c) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Sıcak su depo tankı modelinin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Ek VII madde 8’de belirtilen teknik parametreler için ölçme sonuçları,

- Su ısıtıcının monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

3.	GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI

Güneş enerjisi cihazları için, Madde 3(4)(b) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Güneş enerjisi cihazı modelinin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Ek VII madde 9’da belirtilen teknik parametreler için ölçme sonuçları,

- Güneş enerjisi cihazı monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

4.	SU ISITICI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

Su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketleri için Madde 3(4)(c) de belirtilen teknik doküman şunları içerecektir:

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi modelinin tanımı, belirsizliğe sebep olmayacak şekilde açık olarak tanımına yeterli olacak şekilde,

- Uygun olan yerlerde, uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Uygun olan yerlerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve şartnameler,

- Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkili şahsın imzası,

- Teknik parametreler:

- Su ısıtma enerji verimliliği, % ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

- Bu Ek madde 1, 2 ve 3’de belirtilen teknik parametreler

- Su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.

------

EK VI

Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenmediği durumlarda verilecek bilgiler

1.	SU ISITICILAR

1.1	Madde 4(1)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

(a)	Beyan edilen yük profili, Ek VII Tablo 3’e göre uygun harf ve tipik kullanım şekliyle ifade edilir,

(b)	Ortalama iklim koşulları altında su ısıtma enerji verimliliği sınıfı, Ek II madde 1’e göre,

(c)	Ortalama iklim koşulları altında su ısıtma enerji verimliliği, % , en yakın tamsayıya yuvarlatılmış ve  Ek VIII madde 3’e göre hesaplanmış olarak,

(d)	Ortalama iklim koşulları altında nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi tüketimi ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VIII madde 4’e göre hesaplanmış,

(e)	Ses gücü seviyesi, iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış (ısı pompası mahal ısıtıcıları için uygulanabiliyorsa),

Güneş enerjisi ve ısı pompası kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:

(f)	Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında, % olarak su ısıtma enerji verimliliği. En yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VIII madde 3’e göre hesaplanmış olarak,

(g)	Daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında nihai enerji bakımından kWh olarak yıllık elektrik enerjisi tüketimi ve/veya GCV bakımından GJ olarak yıllık yakıt tüketimi, en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış ve Ek VIII madde 4’e göre hesaplanmış,

Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:

(h)	Kolektör açıklık alanı, m² olarak ve iki ondalıklı,

(i)	Depo hacmi, litre olarak ve en yakın tamsayıya yuvarlanmış.

Isı pompası kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:

(j)	Ses gücü seviyesi, iç ortamda, dB olarak en yakın tamsayıya kadar yuvarlatılmış.

1.2	Ürün fişinde yer alan diğer bilgilerin de verildiği yerlerde, bu bilgiler Ek IV madde 1 de belirtilen şekil ve sırada olacaktır.

1.3	Madde 1.1 ve 1.2 de atıf yapılan bilgilerin basıldığı veya gösterildiği yazı karakteri ölçüsü ve şekli okunur olacaktır.

2.	SICAK SU DEPO TANKLARI

2.1	Madde 4(2)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

- Modelin Ek II madde 2’ye göre belirlenmiş enerji verimliliği sınıfı,

- W olarak durma kayıpları, en yakın tamsayıya yuvarlanmış olarak,

- Litre olarak depolama hacmi, en yakın tam sayıya yuvarlanmış,

2.2	Madde 2.1 de atıf yapılan bilgilerin basıldığı veya gösterildiği yazı karakteri ölçüsü ve şekli okunur olacaktır.

3.	SU ISITICISI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ

3.1	Madde 4(3)(b) de belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilecektir:

(a)	Modelin Ek II madde 1’e göre belirlenmiş su ısıtma enerji verimliliği sınıfı,

(b)	Su ısıtma enerji verimliliği, % ve en yakın tam sayıya yuvarlatılmış olarak,

(c)	Ek IV Şekil 1 de belirtilen hususlar.

3.2	Madde 3.1 de atıf yapılan bilgilerin basıldığı veya gösterildiği yazı karakteri ölçüsü ve şekli okunur olacaktır.

------

EK VII

Ölçmeler

1.	Uyum ve bu Yönetmelik şartlarına uyumun doğrulanması maksatları için, ölçmeler ve hesaplamalar referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu maksat için yayınlanan uyumlaştırılmış standartları veya diğer güvenilir, doğru ve genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan yeniden yapılabilir metotlar kullanarak yapılacaktır. Ölçme ve hesaplamalar 2-6 arası maddelerdeki şartları ve teknik parametreleri karşılayacaklardır.

2.	Su ısıtıcılarını test etmek için genel şartlar:

(a)	ölçmeler Tablo 3 de verilen yük profillerini kullanarak yapılacaktır,

(b)	ölçmeler 24 saatlik bir ölçme çevrimi kullanarak aşağıdaki gibi yapılacaktır:

-	00:00 – 06:59 arasında herhangi bir su çekimi olmadan,

-	07:00 dan itibaren beyan edilen yük profili dikkate alınarak su çekiliyor,

-	Son su çekilmesinden 24:00 a kadar herhangi bir su çekilmesi yok.

(c)	Beyan edilen yük profili maksimum yük profili veya maksimum yük profilinin bir altındaki yük profilidir.

Tablo 3

Su ısıtıcıların yük profilleri

| saat | 3XS |  |  | XXS |  |  | XS |  |  | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:30 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| saat | 3XS |  |  | XXS |  |  | XS |  |  | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 10 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 |  | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 |  |  |  | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  | 0525 | 5 | 45 |  |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ref | 0,345 |  |  | 21:00 |  |  | 21:00 |  |  | 21:00 |  |  |  |

Tablo 3 devam

Su ısıtıcılarının yük profilleri

| saat | M |  |  |  | L |  |  |  | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C |  | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 |  | 1,4 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
| 07:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 | 6 | 40 |  |
| 07:26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 07:45 |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:05 |  |  |  |  | 3,65 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:25 |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  | 0,105 | 3 | 25 |  |

| saat | M |  |  |  | L |  |  |  | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C |  | kWh | l/min | °C | °C |
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 |  |  |  |  | 3,605 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |  |  |  |  | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 |  |  |  |  |  | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q ref | 5,845 |  |  |  | 11,655 |  |  |  | 19,07 |  |  |  |

Tablo 3 devam

Su ısıtıcılarının yük profilleri

| saat | XXL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | T m | T p |
|  | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:05 |  |  |  |  |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 |  |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:30 |  |  |  |  |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:05 |  |  |  |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:25 | 0,105 |  |  |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 25 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:00 |  |  |  |  |
| 12:30 |  |  |  |  |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 19:30 |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 |  |  |  |  |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 |  |  |  |  |
| 21:15 | 0,105 | 1 | 25 |  |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 |  |  |  |  |
| 21:45 |  |  |  |  |
| Q ref | 24,53 |  |  |  |

3.	Su ısıtıcıların smart-akıllı- kontrollerinin (smart) uyumunun test edilmesi

Tedarikçinin smart’ın değerini ‘1’ olarak beyan etmeyi uygun gördüğü zaman, smart kontrollerle haftalık elektrik ve/veya yakıt tüketimi ve smart kontrolü olmadan haftalık elektrik ve/veya yakıt tüketimi ölçümü iki haftalık ölçme çevrimi ile aşağıdaki gibi yapılacaktır:

-	1-5 arası günler: beyan edilen yük profilinden tesadüfü sırayla seçilen yük profilleri  ve beyan edilen yük profilinin bir altı yük profili ve smart kontrol devre dışı bırakılır,

-	6 - 7 günler: su çekilmez ve smart kontrol devre dışıdır,

-	8 – 12 arası günler: smart kontrol devredeyken 1-5 arası günlerde yapılan işlemler aynen yapılır,

-	13 ve 14 günler: smart kontrol devrede ve su çekimi yapılmaz.

-	1-7 arası günlerde ölçülen faydalı enerji miktarı ile 8-14 arası günlerde ölçülen faydalı enerji miktarı arasındaki fark, beyan edilen yük profilinin Qref değerinin %2’ sini geçemez.

4.	Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıların test şartları

Güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su depo tankı, kolektör devresindeki pompa (eğer uygulanabilirse) ve isi üreteci ayrı olarak test edilmelidir. Güneş kolektörü ve güneş enerjisi sıcak su depo tankının ayrı olarak test edilemediği yerlerde, bunlar birlikte test edilmelidir. Isı jeneratörü bu ekin madde 2’sinde belirtilen şartlarda test edilecektir.

Sonuçlar Tablo 4 ve 5 de belirtilen şartlar altında Ek VII madde 3(b) de belirtilen hesaplamalar için kullanılacaktır. Q tota belirlemesi için elektrikli direnç elemanlarındaki Joule etkisini kullanan ısı jeneratörlerinin verimi 100/CC olarak kabul edilmiştir. Verim % ile ifade edilir.

5.	Isı pompası su ısıtıcıların test edilmesi

-	Isı pompası su ısıtıcıları Tablo 6 da belirlenen şartlara göre test edilecektir.

-	Isı kaynağı olarak havalandırma sistemi egzoz havasını kullanan ısı pompası su ısıtıcıları Tablo 7 de belirlenen şartlara göre test edilecektir.

6.	Güneş enerjis cihazlarının test şartları

Güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su depo tankı, kolektör devresindeki pompa (eğer uygulanabilirse) ayrı olarak test edilmelidir. Güneş kolektörü ve güneş enerjisi sıcak su depo tankının ayrı olarak test edilemediği yerlerde, bunlar birlikte test edilmelidir.

Sonuçlar Tablo 4 ve 5 ve Q aux da belirlenen ortalama iklim şartları altında M, L, X VE XXL yük profilleri için yapılan Q nonsol hesaplamalarında kullanılacaktır.

| Tablo 4 | Ortalama gündüz sıcaklığı [°C] | Aralık | + 3,2 | -3,5 | +10,4 | Tablo 5 | Ortalama küresel güneş ışınımı [W/m²] | Aralık | 56 | 13 | 109 | Tablo 6 | Isı pompası kullanan su ısıtıcıları için standart derecelendirme şartları, sıcaklıklar hava için kuru termometre sıcaklığı (yaş termometre sıcaklığı parantez içinde belirtilmiştir) | Su |  | +10°C (giriş)/ +7°C (çıkış) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kasım | + 5,6 | +1,2 | +14,5 |  |  | Kasım | 80 | 23 | 126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekim | + 11,9 | +6,7 | +19,0 |  |  | Ekim | 129 | 64 | 175 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tuzlu su |  | 0°C (giriş)/ -3°C (çıkış) |
|  |  | Eylül | + 17,0 | +12,8 | +23,6 |  |  | Eylül | 176 | 120 | 243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ağustos | + 22,0 | +18,4 | +27,9 |  |  | Ağustos | 217 | 181 | 263 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Egzoz havası |  | +20°C (+12°C |
|  |  | Temmuz | + 21,0 | +19,3 | +28,8 |  |  | Temmuz | 232 | 238 | 268 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İç hava sıcaklığı | Uygulanmaz | + 20°C (maksimum + 15°C) |
|  |  | Haziran | + 19,8 | +16,5 | +26,5 |  |  | Haziran | 222 | 237 | 268 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dış Hava | Daha sıcak İklim şartları | + 14 °C (+ 13 °C) |
|  |  | Mayıs | + 16,3 | +11,0 | 621,4 |  |  | Mayıs | 221 | 234 | 248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nisan | + 12,2 | +5,2 | +15,3 |  |  | Nisan | 192 | 192 | 227 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Daha soğuk İklim şartları | + 2°C (+ 1 °C) |
|  |  | Mart | + 7,4 | -0,6 | +11,6 |  |  | Mart | 149 | 124 | 182 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ortalama iklim şartları | + 7 °C (+ 6 °C) |
|  |  | Şubat | + 2,6 | -4,1 | +10,1 |  |  | Şubat | 104 | 75 | 137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ocak | + 2,8 | -3,8 | +9,5 |  |  | Ocak | 70 | 22 | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama İklim şartları | Daha soğuk İklim şartları | Daha sıcak İklim şartları |  |  |  | Ortalama İklim şartları | Daha soğuk İklim şartları | Daha sıcak İklim şartları |  |  | Isı Kaynağı | İklim şartları | Sıcaklık |

Tablo 7

Elde edilebilen maksimum havalandırma egzoz havası [m³/h], 20°C sıcaklık ve 5,5 g/m³ bağıl nem derecesinde

| Beyan edilen yük profili | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elde edilebilen maksimum havalandırma egzoz havası | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1021 |

7.	Su ısıtıcılarının teknik parametreleri

Aşağıdaki parametreler su ısıtıcıları için oluşturulacaktır:

(a)	kWh olarak günlük elektrik tüketimi Q elec. Üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

(b)	Bu Ek Tablo 3’e göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili.

(c)	iç ortamda dB olarak ses seviyesi,  en yakın tam sayıya yuvarlanmış (ısı pompası su ısıtıcıları için, uygulanabilirse).

Fosil ve/veya bio-kütle yakıtı kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:

(d)	GCV bakımından kWh olarak günlük yakıt kullanımı Q fuel. Üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

‘smart’ değeri ‘1’ olan su ısıtıcıları için ilave olarak:

(e)	‘akıllı kontrollerle haftalık yakıt kullanımı’ (Q fuel,week,smart ), GCV bakımından kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

(f)	akıllı kontrollerle haftalık enerji kullanımı’ (Q elec,week,smart ) Nihai enerji bakımından kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

(g)	‘akıllı kontrol olmadan haftalık yakıt kullanımı’ (Q fuel,week,). Nihai enerji bakımından kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

(h)	‘akıllı kontrol olmadan haftalık enerji kullanımı’ (Q elec,week ), kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:

(i)	‘kolektör açıklık alanı’ (Asol) m² olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(j)	‘sıfır-kayıp verimi’ (η 0 ), iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(k)	‘birinci derece katsayısı’(a 1 ), W/(m²K) olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(l) 	ikinci derece katsayısı’ (a 2 ), W/(m²K²) olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.

(m)	‘giriş açısı düzelticisi’ (IAM) iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(n)	‘pompa enerji kullanımı’ (solpump), W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(o)	‘hazır bekleme durumunda enerji kullanımı’ (solstandby), W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

Isı pompası su ısıtıcıları için ilave olarak:

(p)	Dış ortamda dB olarak ses gücü seviyesi L WA,  en yakın tam sayıya yuvarlanmış.

8.	Sıcak su depo tankları için parametreler

Aşağıdaki parametreler sıcak su depo tankları için oluşturulacaktır:

(a)	Litre olarak ‘V’ depolama hacmi, bir ondalığa kadar yuvarlanmış,

(b)	Durma kaybı ‘S’, W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

9.	Güneş enerjisi cihazları için teknik parametreler

Aşağıdaki parametreler güneş enerjisi cihazları için oluşturulacaktır:

(a)	‘kolektör açıklık alanı’ (Asol) m² olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(b)	‘sıfır-kayıp verimi’ (η 0 ), iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(c)	‘birinci derece katsayısı’(a 1 ), W/(m²K) olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(d) 	ikinci derece katsayısı’ (a 2 ), W/(m²K²) olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(e)	‘giriş açısı düzelticisi’ (IAM) iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(f)	‘pompa enerji kullanımı’ (solpump), W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

(g)	‘hazır bekleme durumunda enerji kullanımı’ (solstandby), W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış.

-----

EK VIII

Su ısıtıcıların su ısıtma enerji verimliliğinin hesaplanması metodu

1.	Uyum ve bu Yönetmelik şartlarına uyumun doğrulanması maksatları için hesaplamalar referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu maksat için yayınlanan uyumlu standartları veya diğer güvenilir, doğru ve genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan metotlar kullanarak yapılacaktır. Hesaplamalar 2-6 arası maddelerdeki şartları ve teknik parametreleri karşılayacaklardır.

Hesaplamalar için kullanılan teknik parametreler Ek VII’ye göre ölçülecektir.

2.	Su ısıtıcıları için teknik parametreler

Aşağıdaki parametreler su ısıtıcıları için ortalama iklim şartlarında hesaplanacaktır:

(a) 	Su ısıtmasında enerji verimliliği (η wh ) bir ondalığa kadar yuvarlatılmış,

(b)	Yıllık elektrik tüketimi (AEC). Nihai enerji bakımından kW olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış,

Yakıt kullanan su ısıtıcılar için ilave olarak, ortalama iklim şartlarında:

(c)	Yıllık yakıt kullanımı (AFC)  GCV bakımından kW olarak ve en yakın tamsayıya yuvarlatılmış,

Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcılar için ilave olarak, ortalama iklim şartlarında:

(d)	Isı jeneratörü ısıtması enerji verimliliği  η wh,nonsol % olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış,

(e) 	Yıllık yardımcı elektrik enerjisi tüketimi, Q aux, nihai enerji bakımından kWh ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış,

Güneş enerjisi ve ısı pompası kullanan su ısıtıcılar için ilave olarak, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında:

(f)	yukarıda (a) ve (c) arasındaki parametreler,

Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak, ortalama, daha soğuk ve daha sıcak iklim şartlarında:

(g)	yıllık güneş enerjisi dışı ısı katkısı, Q nonsol, elektrik için primer enerji bakımından kWh ve/veya GCV bakımından kWh ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış, olarak.

3.	Su ısıtması enerji verimliğimin η wh hesabı

(a) 	Klasik su ısıtıcıları ve ısı pompası su ısıtıcıları

Su ısıtma enerji verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

η wh=Qref(Qfuel+CC.Qelec)(1-SCF.smart)+Qcor

Su/deniz suyundan suya çalışan su ısıtıcıları için bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketimi dikkate alınacaktır.

(b)	Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları:

Su ısıtma enerji verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

η wh=o,6.366.QrefQtota

Burada:		Qtota=Qnonsol1,1 ∙ ηwh nonsol-0,1+Qaux∙CC

4.	Yıllık elektrik tüketimi (AEC) ve Yıllık yakıt kullanımının (AFC) hesaplanması

(a)	Klasik su ısıtıcıları ve ısı pompası su ısıtıcıları

Nihai enerji bakımından yıllık elektrik tüketimi AEC  kWh olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

AEC=0,6∙ 366.(Qelec. 1-SCF.smart+QcorCC)

GCV bakımından yıllık yakıt tüketimi AFC  Gj olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

AFC=0,6∙ 366∙(Qfuel. 1-SCF.smart+Qcor)

(b)	Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları

Nihai enerji bakımından yıllık elektrik tüketimi AEC  kWh olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

AEC=CC.QelcQfuel+CC∙ Qelc.QtotaCC)

GCV bakımından yıllık yakıt tüketimi AFC,  Gj olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

AFC=QfuelQfuel+CC∙Qelc . Qtota

5.	Smart kontrol faktörü SCF ve smart kontrol uyumu ‘smart’ın belirlenmesi.

(a)	Smart kontrol faktörü aşağıdaki gibi hesaplanır:

SCF=1-Qfuel,week,smart+CC∙Qelc,week,smartQfuel,week+CC∙ Qelc,week .

(b)	Eğer SCF ≥ 0,07 ise, smart değeri 1 olacaktır. Diğer tüm durumlarda smart değeri 0 dır.

6.	Ortam düzeltmesi terimi Qcor belirlenmesi

Ortam düzeltmesi terimi aşağıdaki gibi hesaplanır:

(a)	Elektrik kullanan klasik su ısıtıcıları:

Qcor=-k∙(CC∙ (Qelc∙ 1-SCF∙ smart-Qref))

(b)	Yakıt kullanan klasik su ısıtıcıları:

Qcor=-k∙(Qfuel∙ 1-SCF∙smart-Qref)

(c)	Isı pompası su ısıtıcıları için:

Qcor=-k∙ 24h∙ Pstby

Burada, k değerleri her yük profili için Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8

k değerleri

|  | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 |

EK IX

Pazar araştırması maksatları için doğrulama prosedürü

Madde 3 ve 4 de ortaya koyulan şartlara uyumluluğu değerlendirmek maksatları için, Bakanlık yetkilileri tek bir su ısıtıcı cihazı, sıcak su depo tankı, güneş enerjisi cihazı veya su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi test edecekler ve test sonuçları üzerinden diğer Avrupa Birliği Ülkelerininin yetkililerine bilgi vereceklerdir. Eğer ölçülen parametreler tedarikçinin beyan ettiği değerlere Tablo 9’da verilen aralığın içinde kalacak şekilde karşılamazsa, ölçmeler ilave üç su ısıtıcı cihazı, sıcak su depo tankı, güneş enerjisi cihazı veya su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi üzerinde yapılacak ve test sonuçları üzerinden diğer Avrupa Birliği Ülkelerininin yetkililerine ve Komisyona testten sonra 1 ay içinde bilgi verilecektir. Bu üç su ısıtıcı cihazı, sıcak su depo tankı, güneş enerjisi cihazı veya su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketinin ölçülen değerlerinin aritmetik ortalaması tedarikçinin beyan ettiği değerleri Tablo 9’da verilen aralığın içinde kalacak şekilde karşılayacaktır.

Aksi durumda, model ve diğer tüm eşdeğer su ısıtıcısı sıcak su depo tankı, güneş enerjisi cihazı ve su ısıtıcı güneş enerjisi cihazı paketi modelleri uygun değil olarak kabul edilecektir.

Üye Ülkelerin yetkilileri Ek VII ve VIII’de belirtilen prosedürleri uygulayacaklardır.

Tablo 9

Doğrulama toleransları

| Ölçülen parametre | Doğrulama toleransı |
| --- | --- |
| Günlük elektrik tüketimi Qelc | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz (*) |
| Ses gücü seviyesi LWA, iç ortamda ve/veya dış ortamda | Ölçülen değer nominal değerden 2dB’den daha yüksek olamaz |
| Günlük yakıt tüketimi Qfuel | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |
| Smart kontrolle haftalık yakıt tüketimi Qfuel,week,smart | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |
| Smart kontrol olmadan haftalık yakıt tüketimi Qfuel,week | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |
| Smart kontrolle haftalık elektrik enerjisi tüketimi Qelec,week,smart | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |
| Smart kontrol olmadan haftalık elektrik enerjisi tüketimi Qelec,week | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |
| Kolektör açıklık alanı Asol | Ölçülen değer nominal değerden %2 den daha fazla düşük olamaz |
| Pompanın elektrik tüketimi solpump | Ölçülen değer nominal değerin %3’ünden daha yüksek olamaz |
| Hazır bekleme durumunsa enerji tüketimi solstandby | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |
| Depo hacmi, V | Ölçülen değer nominal değerden %2 den daha fazla düşük olamaz |
| Durma kaybı, S | Ölçülen değer nominal değerin %5’inden daha yüksek olamaz |

(*) nominal değer tedarikçinin beyan ettiği değerdir.

RG L 315, 14.11.2012, sayfa 1.

RG bI. 27, 30.1.2010 sayfa 1